高性能6轴MEMS运动跟踪™ 装置

### 一般说明

ICM-20602是一款6轴运动跟踪设备，将3轴陀螺仪、3轴加速度计组合在一个3 mm x 3 mm x 0.75 mm（16引脚LGA）的小封装中。

- 高性能规格

  - 陀螺仪灵敏度误差：±1%

  - 陀螺仪噪声：±4 mdps/赫兹

  - 加速计噪音：100µg/赫兹

- 包括1 KB FIFO，用于减少串行总线接口上的流量，并通过允许系统处理器突发读取传感器数据，然后进入低功耗模式，从而降低功耗

- EIS FSYNC支持

ICM-20602包括片上16位ADC、可编程数字滤波器、嵌入式温度传感器和可编程中断。该器件的工作电压范围低至1.71V。通信端口包括I2C和10MHz的高速SPI。

### 订购信息

| 零件 | 温度范围 | 包裹 |
| --- | --- | --- |
| ICM-20602† | −40°C至+85°C | 16针LGA |

†表示符合RoHS和绿色要求的包装

### 方框图

### 应用

- 智能手机和平板电脑

- 可穿戴的传感器

- 物联网应用

- 基于运动的游戏控制器

- 用于互联网连接DTV和机顶盒、3D鼠标的3D遥控器

### 特征

- 3轴陀螺仪，可编程FSR为±250 dps、±500 dps、？000 dps和±2000 dps

- 3轴加速度计，可编程FSR为±2g，

±4克、±8克和±16克

- 用户可编程中断

- 应用程序处理器低功耗运行的运动唤醒中断

- 1 KB FIFO缓冲器使应用程序处理器能够以突发方式读取数据

- 片上16位ADC和可编程滤波器

- 主机接口：10 MHz SPI或400 kHz快速模式I2C

- 数字输出温度传感器

- VDD工作范围为1.71V至3.45V

- MEMS结构在晶片级密封和粘合

- 符合RoHS和绿色标准

### 典型工作电路

1.71–3.45伏直流电

C2，0.1F

VDD C4，2.2F

RESV公司

调节器

AP/集线器

M

1.71–3.45伏直流电

视频显示器1

16    15     14

GND公司

13

C1，0.1F

SPI/I2C

S

C3，10 nF

视频显示器

SCLSCL/SPC 2 SDA-SDA/SDI 3 AD0SA0/SDO 4

秒5

ICM-20602型

12 RESV

11分辨率

10 RESV

9分辨率

ICM-20602型

EIS的FSYNC

FSYNC（同步）

RESV公司

国际的

主PCB

InvenSense保留根据需要更改详细规范的权利，以便改进其产品的设计。

InvenSense股份有限公司。

美国加利福尼亚州圣何塞市科技大道1745号，邮编95110

+1(408) 988–7339

网址：www.invensense.com

文件编号：DS-000176版次：1.0

修订日期：10/03/2016

## 目录

概述1

订购信息1

方框图1

典型操作电路1

  - 目的和范围7

  - 产品概述7

  - 陀螺仪功能8

  - 加速计功能8

  - 其他功能8

- 电气特性9

  - 陀螺仪规格9

  - 加速计技术规格10

  - 电气规格11

  - I2C定时特性14

  - SPI定时特性15

  - 绝对最大额定值16

- 应用程序信息17

  - 引脚输出图和信号说明17

  - 典型操作电路18

  - 外部组件材料清单18

  - 方框图19

  - 带16位ADC和信号调节的三轴MEMS陀螺仪20

  - 带16位ADC和信号调节的三轴MEMS加速度计20

  - I2C和SPI串行通信接口20

  - 传感器数据寄存器21

  - 数字输出温度传感器22

  - 偏置和LDOs22

  - 充油泵22

  - 标准电源模式–更新电源模式22

- 可编程中断23

  - 运动唤醒中断23

- 数字接口24

  - I2C和SPI串行接口24

  - I2C接口24

  - I2C通信协议24

  - I2C端子26

  - SPI接口26

- 串行接口考虑28

- 注册Map29

- 寄存器说明32

  - 寄存器说明32

  - 寄存器04–陀螺仪低噪声到低功率偏移移位和陀螺仪偏移温度补偿（TC）寄存器32

  - 寄存器05–陀螺仪低噪声到低功率偏移移位和陀螺仪偏移温度补偿（TC）寄存器32

  - 寄存器07–陀螺仪低噪声到低功率偏移移位和陀螺仪偏移温度补偿（TC）寄存器32

  - 寄存器08–陀螺仪低噪声到低功率偏移移位和陀螺仪偏移温度补偿（TC）寄存器33

  - 寄存器10–陀螺仪低噪声到低功率偏移移位和陀螺仪偏移温度补偿（TC）寄存器33

  - 寄存器11–陀螺仪低噪声到低功率偏移移位和陀螺仪偏移温度补偿（TC）寄存器33 9.8寄存器13至15个加速计自检寄存器34

  - 寄存器19–X陀螺仪偏移调整寄存器：高字节34

  - 寄存器20–X-Gyro偏移调整寄存器：低字节34

  - 寄存器21–Y陀螺仪偏移调整寄存器：高字节35

  - 寄存器22–Y陀螺仪偏移调整寄存器：低字节35

  - 寄存器23–Z陀螺偏移调整寄存器：高字节35

  - 寄存器24–Z陀螺偏移调整寄存器：低字节35

  - 寄存器25–采样率除法器36

  - 寄存器26–配置36

  - 寄存器27–陀螺仪配置37

  - 寄存器28–加速计配置37

  - 寄存器29–加速计配置238

  - 寄存器30–陀螺仪低功耗模式配置39

  - 寄存器32–运动唤醒阈值：X轴加速度计40

  - 寄存器33–运动唤醒阈值：Y轴加速度计40

  - 寄存器34–运动唤醒阈值：Z轴加速度计40

  - 寄存器35–FIFO启用41

  - 寄存器54–FSYNC中断状态41

  - 寄存器55–INT/DRDY引脚/旁路启用配置41

  - 寄存器57–FIFO水印中断状态42

  - 寄存器58–中断状态42

  - 寄存器59至64–加速计测量：X轴高字节42

  - 寄存器65至66–温度测量43

  - 寄存器67至72–陀螺仪测量43

  - 寄存器80至82–陀螺仪自检寄存器44

  - 寄存器96至97–FIFO水印阈值（字节数）45

  - 寄存器104–信号路径重置45

  - 寄存器105–加速计智能控制45

  - 寄存器106–用户控制46

  - 寄存器107–电源管理146

  - 寄存器108–电源管理247

  - 寄存器112–I2C接口47

  - 寄存器114和115–FIFO计数寄存器47

  - 寄存器116–FIFO读写48

  - 注册117–我是谁48

  - 寄存器119、120、122、123、125、126–加速计偏移寄存器49

- 使用注释50

  - 温度传感器数据50

  - 仅加速计低噪声模式50

  - 加速计低功率模式50

  - 传感器模式更改50

  - 陀螺仪待机模式期间的温度传感器50

  - 陀螺仪模式更改50

  - 电源管理1寄存器设置50

  - 未列出的注册位置50

  - 陀螺仪关闭时的时钟转换50

  - 睡眠模式50

  - 在低功耗模式下，FIFO读取无需特殊操作50

  - 陀螺仪待机程序51

  - 轴的方向52

- 零件号包装标记55

- 环境合规57

## 数字列表

图1.I2C总线时序图14

图2.SPI总线时序图15

图3.ICM-20602 3 mm x 3 mm x 0.75 mm LGA17的引脚图

图4.ICM-20602应用程序示意图18

图5.ICM-20602框图19

图6.使用I2C接口的ICM-20602解决方案20

图7.使用SPI接口的ICM-20602解决方案21

图8.启动和停止条件24

图9.I2C总线上的确认25

图10.完成I2C数据传输25

图11典型SPI主/从配置27

图11.I/O级别和连接28

图13.灵敏度轴和旋转极性轴的方向52

图14.包装尺寸53

图15.零件号包装标记55

表格列表

表1.陀螺仪规格9

表2.加速计规格10

表4.直流电特性11

表5.交流电气特性12

表6.其他电气规范13

表7.I2C定时特性14

表7.SPI定时特性（10 MHz操作）15

表8.绝对最大额定值16

表9.信号说明17

表10.材料清单18

表11.ICM-2060222的标准电源模式

表12.中断源表23

表13.串行接口24

表14.I2C端子26

表15.寄存器Map30

表16.包装尺寸表54

# 引言

### 目的和范围

本文件为产品规范，提供了ICM-20602的说明、规范和设计相关信息™ MotionTracking设备。该设备安装在一个3 mm x 3 mm x 0.75 mm的16引脚LGA小封装中。

### 产品概述

ICM-20602是一款6轴运动跟踪设备，将3轴陀螺仪、3轴加速度计组合在一个3 mm x 3 mm x 0.75 mm（16引脚LGA）的小封装中。它还具有一个1KB的FIFO，可以降低串行总线接口上的流量，并通过允许系统处理器突发读取传感器数据，然后进入低功耗模式来降低功耗。ICM-20602凭借其6轴集成，使制造商能够消除昂贵且复杂的离散设备选择、鉴定和系统级集成，确保消费者的最佳运动性能。

陀螺仪的可编程满标度范围为±250 dps、±500 dps、？000 dps和±2000 dps。加速计的用户可编程加速计满标度范围为±2g、±4g、±8g和±16g。两个传感器的工厂校准初始灵敏度降低了生产线校准要求。

其他业界领先的功能包括片上16位ADC、可编程数字滤波器、嵌入式温度传感器和可编程中断。该设备具有I2C和SPI串行接口，VDD工作范围为1.71V至3.45V，以及独立的数字IO电源VDDIO，从1.71V到3.45V。

使用400kHz的I2C或10MHz的SPI执行与设备的所有寄存器的通信。

InvenSense利用其专利且经批量验证的CMOS-MEMS制造平台，该平台通过晶片级键合将MEMS晶片与配套CMOS电子器件集成在一起，从而将封装尺寸缩小至3 mm x 3 mm x 0.75 mm（16引脚LGA）的占地面积和厚度，以提供非常小但高性能的低成本封装。该设备通过支持20000g的冲击可靠性提供了高鲁棒性。

### 应用

    - 智能手机和平板电脑

    - 可穿戴的传感器

# 特征

### 陀螺仪特征

ICM-20602中的三轴MEMS陀螺仪包括多种功能：

    - 数字输出X、Y和Z轴角速率传感器（陀螺仪），用户可编程满标度范围为±250 dps，

±500 dps、±1000 dps和±2000 dps，集成16位ADC

    - 数字可编程低通滤波器

    - 低功耗陀螺仪操作

    - 工厂校准灵敏度比例因子

    - 自检

### 加速度计功能

ICM-20602中的三轴MEMS加速度计包括多种功能：

    - 数字输出X、Y和Z轴加速度计，具有±2g、±4g、±8g和±16g的可编程满标度范围，并集成16位ADC

    - 用户可编程中断

    - 应用程序处理器低功耗运行的运动唤醒中断

    - 自检

### 附加功能

ICM-20602包括以下附加功能：

    - 适用于便携式设备的最小和最薄LGA封装：3 mm x 3 mm x 0.75 mm（16针LGA）

    - 加速度计和陀螺仪轴之间的最小交叉轴灵敏度

    - 1 KB FIFO缓冲器使应用程序处理器能够以突发方式读取数据

    - 数字输出温度传感器

    - 陀螺仪、加速度计和温度传感器的用户可编程数字滤波器

    - 20000克耐冲击

    - 400 kHz快速模式I2C，用于与所有寄存器通信

    - 10 MHz SPI串行接口，用于与所有寄存器通信

    - MEMS结构在晶片级密封和粘合

    - 符合RoHS和绿色标准

# 电气特性

### 陀螺仪规格

第4.2节的典型工作电路，VDD=1.8V，VDDIO=1.8V、TA=25°C，除非另有说明。

| 参数 | 条件 | 最小值 | 类型 | 马克斯 | 单位 | 笔记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陀螺仪灵敏度 |  |  |  |  |  |  |
| 满标度范围 | FS_SEL=0 |  | ±250 |  | 数据处理系统 | 3 |
|  | FS_SEL=1 |  | ±500 |  | 数据处理系统 | 3 |
|  | FS_SEL=2 |  | ±1000 |  | 数据处理系统 | 3 |
|  | FS_SEL=3 |  | ±2000 |  | 数据处理系统 | 3 |
| 陀螺仪ADC字长 |  |  | 16 |  | 位 | 3 |
| 灵敏度比例因子 | FS_SEL=0 |  | 131 |  | 最低有效位/（dps） | 3 |
|  | FS_SEL=1 |  | 65.5 |  | 最低有效位/（dps） | 3 |
|  | FS_SEL=2 |  | 32.8 |  | 最低有效位/（dps） | 3 |
|  | FS_SEL=3 |  | 16.4 |  | 最低有效位/（dps） | 3 |
| 灵敏度比例因子初始容差 | 25°C |  | ±1 |  | % | 1 |
| 灵敏度比例因子随温度变化 | -40°C至+85°C |  | ±2 |  | % | 1 |
| 非线性 | 最佳拟合直线；25°C |  | ±0.1 |  | % | 1 |
| 横轴灵敏度 |  |  | ±1 |  | % | 1 |
| 零额定输出（ZRO） |  |  |  |  |  |  |
| 初始ZRO公差 | 25°C |  | ±1 |  | 数据处理系统 | 1 |
| ZRO变化与温度 | -40°C至+85°C |  | ±0.01 |  | dps/ºC | 1 |
| 其他参数 |  |  |  |  |  |  |
| 速率噪声谱密度 | @10赫兹 |  | 0.004 |  | 数据处理系统/√赫兹 | 1, 4 |
| 总RMS噪声 | 带宽=100 Hz |  | 0.04 |  | dps-均方根 | 1, 4 |
| 陀螺仪机械频率 |  | 25 | 27 | 29 | 千赫 | 2 |
| 低通滤波器响应 | 可编程范围 | 5 |  | 250 | 赫兹 | 3 |
| 陀螺仪启动时间 | 从陀螺仪启用到陀螺仪驱动就绪的时间 |  | 35 | 100 | 太太 | 1 |
| 输出数据速率 | 低噪声模式 | 3.91 |  | 8000 | 赫兹 | 3 |
|  | 低功率模式 | 3.91 |  | 333.33 | 赫兹 | 3 |

笔记：

表1.陀螺仪规格

- 源自零件的验证或表征，在生产中不保证。

- 在生产中测试。

- 由设计保证。

- 所示噪声规格适用于低噪声模式。

### 加速度计规格

第4.2节的典型工作电路，VDD=1.8V，VDDIO=1.8V、TA=25°C，除非另有说明。

| 参数 | 条件 |  | 最小值 | 类型 | 马克斯 | 单位 | 笔记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加速度计灵敏度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满标度范围 | AFS_SEL=0 |  |  | ±2 |  | 克 | 2 |
|  | AFS_SEL=1 |  |  | ±4 |  | 克 | 2 |
|  | AFS_SEL=2 |  |  | ±8 |  | 克 | 2 |
|  | AFS_SEL=3 |  |  | ±16 |  | 克 | 2 |
| ADC字长 | 以二进制补码格式输出 |  |  | 16 |  | 位 | 2 |
| 灵敏度比例因子 | AFS_SEL=0 |  |  | 16,384 |  | LSB/g | 2 |
|  | AFS_SEL=1 |  |  | 8,192 |  | LSB/g | 2 |
|  | AFS_SEL=2 |  |  | 4,096 |  | LSB/g | 2 |
|  | AFS_SEL=3 |  |  | 2,048 |  | LSB/g | 2 |
| 灵敏度比例因子初始容差 | 组件级别 |  |  | ±1 |  | % | 1 |
| 灵敏度变化与温度 | -40°C至+85°C |  |  | ±1.5 |  | % | 1 |
| 非线性 | 最佳拟合直线 |  |  | ±0.3 |  | % | 1 |
| 横轴灵敏度 |  |  |  | ±1 |  | % | 1 |
| 零G输出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 初始公差 | 组件级别，所有轴 |  |  | ±25 |  | 毫克 | 1 |
|  | 板级，所有轴 |  |  | ±40 |  | 毫克 | 1 |
| 零重力水平变化与温度 | -40°C至+85°C | X和Y轴 |  | ±0.5 |  | mg/ºC | 1 |
|  |  | Z轴 |  | ±1 |  | mg/ºC | 1 |
| 其他参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 功率谱密度 | @10赫兹 |  |  | 100 |  | 微克/√赫兹 | 1, 3 |
| RMS噪声 | 带宽=100 Hz |  |  | 1.0 |  | 毫克有效值 | 1, 3 |
| 低通滤波器响应 | 可编程范围 |  | 5 |  | 218 | 赫兹 | 2 |
| 加速计启动时间 | 从睡眠模式到有效数据 |  |  | 10 | 20 | 太太 | 2 |
| 输出数据速率 | 低噪声模式 |  | 3.91 |  | 4000 | 赫兹 | 2 |
|  | 低功率模式 |  | 3.91 |  | 500 | 赫兹 |  |

笔记：

表2.加速度计规格

- 源自零件的验证或表征，在生产中不保证。

- 由设计保证。

- 所示噪声规格适用于低噪声模式。

### 电气规范

#### D、 C.电气特性

第4.2节的典型工作电路，VDD=1.8V，VDDIO=1.8V、TA=25°C，除非另有说明。

| 参数 | 条件 | 最小值 | 类型 | 马克斯 | 单位 | 笔记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 |  |  |  |  |  |  |
| VDD公司 |  | 1.71 | 1.8 | 3.45 | 五、 | 1 |
| 视频显示器 |  | 1.71 | 1.8 | 3.45 | 五、 | 1 |
| 电源电流 |  |  |  |  |  |  |
| 低噪声模式 | 6轴陀螺仪+加速度计 |  | 2.79 |  | 妈妈 | 1 |
|  | 3轴加速度计 |  | 321 |  | 微安 | 1 |
|  | 三轴陀螺仪 |  | 2.55 |  | 妈妈 | 1 |
| 加速计低功率模式（陀螺仪禁用） | 100 Hz ODR，1x平均 |  | 40 |  | 微安 | 1 |
| 陀螺仪低功率模式（加速计禁用） | 100 Hz ODR，1x平均 |  | 1.08 |  | 妈妈 | 1 |
| 6轴低功率模式（陀螺仪低功率模式；加速计低噪声模式） | 100 Hz ODR，1x平均 |  | 1.33 |  | 妈妈 | 1 |
| 全芯片睡眠模式 | 25ºC时 |  | 6 |  | 微安 | 1 |
| 规定的温度范围 | 性能参数不适用于超出规定温度范围 | -40 |  | +85 | 摄氏度 | 1 |

笔记：

表3.直流电特性

A、 C.电气特性

第4.2节的典型工作电路，VDD=1.8V，VDDIO=1.8V、TA=25°C，除非另有说明。

| 参数 | 条件 | 最小值 | 类型 | 马克斯 | 单位 | 笔记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应品 |  |  |  |  |  |  |
| 供应斜坡时间 | 单调斜坡。斜坡率为 最终值 | 0.01 |  | 3 | 太太 | 1 |
| 电源噪声 |  |  | 10 |  | mV峰值- 峰 | 1 |
| 温度传感器 |  |  |  |  |  |  |
| 工作范围 | 环境温度 | -40 |  | 85 | 摄氏度 | 1 |
| 25°C输出 |  |  | 0 |  | 最低有效载荷 | 3 |
| 数位分辨率 |  |  | 16 |  | 位 | 2 |
| ODR公司 | 不带过滤器 |  | 8000 |  | 赫兹 | 2 |
|  | 带过滤器 | 3.91 |  | 1000 | 赫兹 | 2 |
| 室温偏移量 | 25°C | -15 |  | 15 | 摄氏度 | 3 |
| 稳定时间 |  |  |  | 14000 | 微秒 | 2 |
| 体贴 | 未修剪的 |  | 326.8 |  | LSB/°C | 1 |
| 灵敏度误差 |  | -2.5 |  | +2.5 | % | 1 |
| 开机复位 |  |  |  |  |  |  |
| 寄存器读/写的启动时间 | 从通电开始 |  |  | 2 | 太太 | 1 |
| I2C地址 |  |  |  |  |  |  |
| I2C地址 | SA0=0 SA0=1 |  | 1101000 1101001 |  |  |  |
| 数字输入（FSYNC、SA0、SPC、SDI、CS） |  |  |  |  |  |  |
| VIH，高电平输入电压 |  | 0.7*VDDIO |  |  | 五、 | 1 |
| VIL，低电平输入电压 |  |  |  | 0.3*VDDIO | 五、 |  |
| CI，输入电容 |  |  | < 10 |  | pF值 |  |
| 数字输出（SDO、INT、DRDY） |  |  |  |  |  |  |
| VOH，高电平输出电压 | RLOAD=1米Ω; | 0.9*VDDIO |  |  | 五、 | 1 |
| VOL1，低电平输出电压 | RLOAD=1米Ω; |  |  | 0.1×VDDIO | 五、 |  |
| VOL.INT，INT低电平输出电压 | 打开=1，0.3mA接收器 现在的 |  |  | 0.1 | 五、 |  |
| 输出泄漏电流 | 打开=1 |  | 100 |  | 美国海军陆战队 |  |
| tINT，INT脉冲宽度 | 闩锁_ INT_ EN=0 |  | 50 |  | 微秒 |  |
| I2C I/O（SCL、SDA） |  |  |  |  |  |  |
| VIL，低电平输入电压 |  | -0.5伏 |  | 0.3*VDDIO | 五、 | 1 |
| VIH，高电平输入电压 |  | 0.7*VDDIO |  | VDDIO+0.5伏 | 五、 |  |
| Vhys，滞后 |  |  | 0.1×VDDIO |  | 五、 |  |
| VOL，低电平输出电压 | 3mA吸收电流 | 0 |  | 0.4 | 五、 |  |
| IOL，低电平输出电流 | 体积=0.4V体积=0.6V |  | 3 6 |  | 毫安毫安 |  |
| 输出泄漏电流 |  |  | 100 |  | 美国海军陆战队 |  |
| tof，从VIHmax到VILmax的输出下降时间 | Cb母线电容（pf） | 20+0.1Cb |  | 300 | 纳秒 |  |
| 内部时钟源 |  |  |  |  |  |  |
| 采样率 | fcoice_B=1,2,3；SMPLRT_DIV=0 |  | 32 |  | 千赫 | 2 |
|  | B＝0；DLPFCFG=0或7 SMPLRT_DIV=0 |  | 8 |  | 千赫 | 2 |
|  | B＝0；DLPFCFG=1,2,3,4,5,6； SMPLRT_DIV=0 |  | 1 |  | 千赫 | 2 |
| 时钟频率初始容差 | CLK_SEL＝0、6或陀螺仪无效；25°C | -3 |  | +3 | % | 1 |
|  | CLK_SEL=1,2,3,4,5，陀螺仪激活；25°C | -1 |  | +1 | % | 1 |
| 频率随温度变化 | CLK_SEL=0.6或陀螺仪无效。（-40°C至+85°C） |  |  | ±2 | % | 1 |
|  | CLK_SEL=1,2,3,4,5且陀螺仪激活 |  |  | ±2 | % | 1 |

笔记：

表4.交流电气特性

- 源自零件的验证或表征，在生产中不保证。

- 由设计保证。

- 生产测试。

其他电气规范

第4.2节的典型工作电路，VDD=1.8V，VDDIO=1.8V、TA=25°C，除非另有说明。

| 参数 | 条件 | 最小值 | 类型 | 马克斯 | 单位 | 笔记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 串行接口 |  |  |  |  |  |  |
| SPI操作频率，所有寄存器读/写 | 低速特性 | 100 | 100 ±10% |  | 千赫 | 1,3 |
|  | 高速表征 | 0.2 | 1 | 10 | 兆赫 | 1, 2, 3 |
| SPI模式 |  |  | 0和3 |  |  |  |
| I2C工作频率 | 所有寄存器，快速模式 | 100 |  | 400 | 千赫 | 1 |
|  | 所有寄存器，标准模式 |  |  | 100 | 千赫 | 1 |

笔记：

表5.其他电气规范

- 源自零件的验证或表征，在生产中不保证。

- SPI时钟占空比应在45%和55%之间用于10MHz操作。

- 最小SPI/I2C时钟速率取决于ODR。如果ODR低于4 kHz，最小时钟频率为100 kHz。如果ODR大于4 kHz，则最小时钟频率为200 kHz。

### I2C时序特性

第4.2节的典型工作电路，VDD=1.8V，VDDIO=1.8V、TA=25°C，除非另有说明。

| 参数 | 条件 | 分钟 | 典型的 | 马克斯 | 单位 | 笔记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I2C定时 | I2C快速模式 |  |  |  |  |  |
| fSCL，SCL时钟频率 |  | 100 |  | 400 | 千赫 | 1 |
| tHD。STA，（重复）START条件保持时间 |  | 0.6 |  |  | 微秒 | 1 |
| t低，SCL低周期 |  | 1.3 |  |  | 微秒 | 1 |
| tHIGH，SCL高时段 |  | 0.6 |  |  | 微秒 | 1 |
| tSU。STA，重复启动条件设置时间 |  | 0.6 |  |  | 微秒 | 1 |
| tHD。DAT、SDA数据保持时间 |  | 0 |  |  | 微秒 | 1 |
| tSU。DAT、SDA数据设置时间 |  | 100 |  |  | 纳秒 | 1 |
| tr、SDA和SCL上升时间 | Cb总线帽。10至400 pF | 20+0.1Cb |  | 300 | 纳秒 | 1 |
| tf、SDA和SCL下降时间 | Cb总线帽。10至400 pF | 20+0.1Cb |  | 300 | 纳秒 | 1 |
| tSU。STO、STOP条件设置时间 |  | 0.6 |  |  | 微秒 | 1 |
| tBUF，停止和启动状态之间的总线空闲时间 |  | 1.3 |  |  | 微秒 | 1 |
| Cb，每条母线的电容负载 |  |  | < 400 |  | pF值 | 1 |
| tVD。DAT，数据有效时间 |  |  |  | 0.9 | 微秒 | 1 |
| tVD。ACK，数据有效确认时间 |  |  |  | 0.9 | 微秒 | 1 |

笔记：

表6.I2C定时特性

总飞行时间

tr公司

tSU.DAT（日期）

总飞行时间

下接A

trtVD日期

70%

30%

tHD.DAT（航向数据）

70%

30%

tHD.STA

S

1/f英寸SCL公司

第一个时钟周期

t低

第9个时钟周期

大腿

SDA公司

SCL公司

70%

30%

坦桑尼亚联合共和国

tHD.STA

tVD。确认

70%

30%

高级

第9个时钟周期

S

P

tSU.STO公司

tBUF（基本功能）

SDA公司

A.

SCL公司

图1.I2C总线时序图

### SPI时序特性

第4.2节的典型工作电路，VDD=1.8V，VDDIO=1.8V、TA=25°C，除非另有说明。

| 参数 | 条件 | 分钟 | 类型 | 马克斯 | 单位 | 笔记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPI定时 |  |  |  |  |  |  |
| fSPC，SPC时钟频率 |  |  |  | 10 | 兆赫 | 1 |
| tLOW，SPC低周期 |  | 45 |  |  | 纳秒 | 1 |
| tHIGH，SPC高时段 |  | 45 |  |  | 纳秒 | 1 |
| tSU。CS、CS设置时间 |  | 2 |  |  | 纳秒 | 1 |
| tHD。CS、CS保持时间 |  | 63 |  |  | 纳秒 | 1 |
| tSU。SDI，SDI设置时间 |  | 3 |  |  | 纳秒 | 1 |
| tHD。SDI、SDI保持时间 |  | 7 |  |  | 纳秒 | 1 |
| tVD。SDO，SDO有效时间 | 克隆=20pF |  |  | 40 | 纳秒 | 1 |
| tDIS。SDO、SDO输出禁用时间 |  |  |  | 20 | 纳秒 | 1 |

笔记：

表7.SPI定时特性（10 MHz操作）

反恐精英

70%

30%

大腿

1/f英寸CLK公司

tHD；反恐精英

CLK公司

70%

30%

tSU；SDIHD；SDI公司

t低

SDI公司

70%

30%

MSB输入

LSB输入

tVD；SDOtDIS；特别提款权

特别提款权

MSB输出

70%

30%

LSB输出

tSU；反恐精英

S

图2.SPI总线时序图

### 绝对最大额定值

高于“绝对最大额定值”的应力可能会对设备造成永久性损坏。这些仅为应力额定值，不暗示设备在这些条件下的功能操作。长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备可靠性。

| 参数 | 评级 |
| --- | --- |
| 电源电压，VDD | -0.5V至+4V |
| 电源电压，VDDIO | -0.5V至+4V |
| 调节器 | -0.5V至2V |
| 输入电压电平（SA0、FSYNC、SCL、SDA） | -0.5V至VDDIO+0.5V |
| 加速度（任何轴，无动力） | 20000g，持续0.2 ms |
| 工作温度范围 | -40°C至+85°C |
| 存储温度范围 | -40°C至+125°C |
| 静电放电（ESD）保护 | 2 kV（HBM）； 250伏（毫米） |
| 锁紧 | JEDEC II级（2），125°C ±100毫安 |

表8.绝对最大额定值

# 应用程序信息

### 引脚输出图和信号描述

| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频显示器 | 数字I/O电源电压 |
| 2 | SCL/SPC | I2C串行时钟（SCL）；SPI串行时钟（SPC） |
| 3 | SDA/SDI | I2C串行数据（SDA）；SPI串行数据输入（SDI） |
| 4 | SA0/SDO | I2C从地址LSB（SA0）；SPI串行数据输出（SDO） |
| 5 | 反恐精英 | 芯片选择（0=SPI模式；1=I2C模式） |
| 6 | 国际的 | 中断数字输出（图腾极或漏极开路） |
| 7 | RESV公司 | 保留。不要连接。 |
| 8 | FSYNC（同步） | 同步数字输入（可选）。如果未使用，则连接至GND。 |
| 9 | RESV公司 | 保留。连接到GND。 |
| 10 | RESV公司 | 保留。连接到GND。 |
| 11 | RESV公司 | 保留。连接到GND。 |
| 12 | RESV公司 | 保留。连接到GND。 |
| 13 | GND公司 | 连接到GND |
| 14 | 调节器 | 调节器滤波电容器连接 |
| 15 | RESV公司 | 保留。连接到GND。 |
| 16 | VDD公司 | 电源 |

表9.信号说明

注：SCL/SPC和CS引脚保持低电平的通电不受支持。如果使用此通电方法，则需要在初始化之前使用PWR_MGMT_1寄存器进行软件重置。

16  15   14

113

3ICM-2060211号

59

6     7     8

调节器

RESV公司

VDD公司

VDDIO SCL/SPC-SDA/SDI-SA0/SDO

国际的

反恐精英

GND RESV RESV RESV RESV

+Z轴

+Y年

+X（X）

FSYNC（同步）

RESV公司

LGA封装（顶视图）16针，3mm x 3mm x 0.75mm

典型占地面积和厚度

灵敏度轴方向和旋转极性

图3.ICM-20602 3 mm x 3 mm x 0.75 mm LGA的引脚图

### 典型工作电路

1.8–3.3伏直流电

1.71–3.45伏直流电

C2，0.1F

VDD C4，2.2F

RESV公司

调节器

1.8–3.3伏直流电

1.71–3.45伏直流电

视频显示器1

GND公司

13

C1，0.1F

C3，10 nF

视频显示器

SCLSCL/SPC 2 SDA-SDA/SDI 3 AD0SA0/SDO 4

秒5

ICM-20602型

12 RESV

11RESV公司

10 RESV

9英寸

FSYNC（同步）

RESV公司

国际的

图4.ICM-20602应用示意图

注：I2C线为漏极开路，需要上拉电阻（例如10 kΩ）。

### 外部组件的物料清单

| 组成部分 | 标签 | 规格 | 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| REGOUT电容器 | C1级 | X7R，0.1µF±10% | 1 |
| VDD旁路电容器 | C2级 补体第四成份 | X7R，0.1µF±10% X7R，2.2µF±10% | 1 1 |
| VDDIO旁路电容器 | C3级 | X7R，10 nF±10% | 1 |

表10.材料清单

### 方框图

ICM-20602型

中断状态寄存器

外国直接投资公司

从I2C和SPI串行接口

用户配置寄存器（&C）

传感器寄存器

偏差和LDO

ADC（ADC）

温度传感器

ADC（ADC）

自检

ADC（ADC）

自检

ADC（ADC）

自检

ADC（ADC）

自检

ADC（ADC）

自检

ADC（ADC）

自检

充油泵

Z陀螺仪

Y陀螺仪

X陀螺仪

Z加速度

Y加速度

X加速度

国际的

反恐精英

SA0/SDO SCL/SPC-SDA/SDI

信号调节

FSYNC（同步）

### 概述

图5.ICM-20602框图

ICM-20602由以下关键块和功能组成：

    - 具有16位ADC和信号调节的三轴MEMS速率陀螺仪传感器

    - 带16位ADC和信号调节的三轴MEMS加速度传感器

    - I2C和SPI串行通信接口

    - 自检

    - 计时

    - 传感器数据寄存器

    - 外国直接投资公司

    - 中断

    - 数字输出温度传感器

    - 偏差和LDO

    - 充油泵

    - 标准电源模式

### 具有16位adc和信号调理的三轴MEMS陀螺仪

ICM-20602由三个独立的振动MEMS速率陀螺仪组成，可检测X、Y和Z轴的旋转。当陀螺仪围绕任何一个感测轴旋转时，科里奥利效应会引起由电容式传感器检测到的振动。所得信号被放大、解调和滤波，以产生与角速率成比例的电压。使用单个片上16位模数转换器（ADC）对该电压进行数字化，以对每个轴进行采样。陀螺仪传感器的满标度范围可以数字编程为±250、±500、±1000或±2000度/秒（dps）。ADC采样率可编程，从每秒8000个采样，降至每秒3.9个采样，用户可选择的低通滤波器可实现宽范围的截止频率。

### 带16位adc和信号调节的三轴MEMS加速度计

ICM-20602的3轴加速度计为每个轴使用单独的验证质量。沿特定轴的加速度会在相应的检测质量块上产生位移，电容式传感器会差分检测位移。ICM-20602的结构降低了加速度计对制造变化和热漂移的敏感性。当设备放置在平面上时，它将在X轴和Y轴上测量0g，在Z轴上测量+1g。加速计的比例因子在工厂进行校准，并且名义上与电源电压无关。每个传感器都有一个专用的sigma-delta ADC，用于提供数字输出。数字输出的满刻度范围可调整为±2g、±4g、±8g或±16g。

### I2C和SPI串行通信接口

ICM-20602使用SPI或I2C串行接口与系统处理器通信。当与系统处理器通信时，ICM-20602始终充当从机。I2C从地址的LSB由引脚4设置（SA0）。

使用I2C接口的ICM-20602解决方案

国际的

I2C处理器总线：用于从MPU读取所有传感器数据

ICM-20602型

SA0标准

VDDIO或GND

SCL公司

SCL公司

VDDGND调节器

偏差和LDO

工厂校准

传感器寄存器

用户配置寄存器（&C）

外国直接投资公司

SDA公司

SDA公司

系统处理器

从I2C或SPI串行接口

中断状态寄存器

在图6中，系统处理器是ICM-20602的I2C主机。

图6.使用I2C接口的ICM-20602解决方案

使用SPI接口的ICM-20602解决方案

在下图中，系统处理器是ICM-20602的SPI主机。引脚2、3、4和5用于支持SPI通信的SPC、SDI、SDO和CS信号。

处理器SPI总线：用于从MPU读取所有数据并配置MPU

国际的

反恐精英

美国海军陆战队

ICM-20602型

VDD公司

GND调节器

偏差和LDO

工厂校准

传感器寄存器

配置寄存器

外国直接投资公司

特别提款权

SDI公司

特殊目的公司

特殊目的公司

SDI公司

特别提款权

系统处理器

从属SPI串行接口

中断状态寄存器

### 自检

图7.使用SPI接口的ICM-20602解决方案

自检允许测试传感器的机械和电气部分。每个测量轴的自检可通过陀螺仪和加速度计自检寄存器（寄存器27和28）激活。

当启动自检时，电子设备使传感器启动并产生输出信号。输出信号用于观察自检响应。

自检响应定义如下：

自检响应=启用自检的传感器输出–禁用自检的传感器输入

每个陀螺仪轴的自测试响应在陀螺仪规格表中定义，而每个加速度计轴的自检测响应在加速度计规格表中确定。

当自检响应值在产品规格的指定最小/最大限值内时，零件已通过自检。当自检响应超过最小/最大值时，该部件被视为自检失败。

有关自检的更多信息，请参阅本文件第8节和第9节。

### 计时

ICM-20602具有灵活的时钟方案，允许各种内部时钟源用于内部同步电路。该同步电路包括信号调节和ADC以及各种控制电路和寄存器。片上PLL在生成该时钟的允许输入中提供了灵活性。

生成内部时钟的允许内部源为：

- 内部弛豫振荡器

- 在内部弛豫振荡器和陀螺仪MEMS振荡器之间自动选择，以使用最佳可用源。在所有模式下支持指定性能的唯一设置是选项b）。建议使用选项b）。

### 传感器数据寄存器

传感器数据寄存器包含最新的陀螺仪、加速度计和温度测量数据。它们是只读寄存器，可通过串行接口访问。可以随时读取这些寄存器中的数据。

### 外国直接投资公司

ICM-20602包含1 KB FIFO（FIFO深度1008字节）寄存器，可通过串行接口访问。FIFO配置寄存器确定哪些数据被写入FIFO。可能的选择包括陀螺仪数据、加速度计数据、温度读数和FSYNC输入。FIFO计数器跟踪FIFO中包含多少字节的有效数据。FIFO寄存器支持突发读取。中断功能可用于确定新数据何时可用。

ICM-20602允许在低功耗加速计模式下读取FIFO。包括可编程FIFO水印，当达到水印时，数据就绪中断被触发。

### 中断

中断功能通过中断配置寄存器进行配置。可配置的项目包括INT和DRDY引脚配置、中断锁存和清除方法以及中断触发器。可以触发中断的项目有：（1）锁定到新基准振荡器的时钟发生器（切换时钟源时使用）；（2） 可读取新数据（从FIFO和数据寄存器）；（3） 加速度计事件中断；（4） FIFO水印；（5） FIFO溢出。中断状态可以从中断状态寄存器中读取。

有关中断的更多信息，请参阅本文档的第8节和第9节。

### 数字输出温度传感器

芯片上温度传感器和ADC用于测量ICM-20602芯片温度。ADC的读数可以从FIFO或传感器数据寄存器读取。

### 偏差和LDOS

偏置和LDO部分产生内部电源以及ICM-20602所需的参考电压和电流。其两个输入是未调节的VDD和VDDIO逻辑参考电源电压。LDO输出由REGOUT处的电容器旁路。有关电容器的详细信息，请参阅外部部件材料清单。

### 充注泵

片上电荷泵产生MEMS振荡器所需的高电压。

### 标准电源模式–更新电源模式

下表列出了ICM-20602的用户可访问电源模式。

| 模式 | 名称 | 陀螺仪 | 加速 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 睡眠模式 | 关 | 关 |
| 2 | 待机模式 | 驱动器打开 | 关 |
| 3 | 加速计低功率模式 | 关 | 占空比循环 |
| 4 | 加速计低噪声模式 | 关 | 在…上 |
| 5 | 陀螺仪低功耗模式 | 占空比循环 | 关 |
| 6 | 陀螺仪低噪声模式 | 在…上 | 关 |
| 7 | 6轴低噪声模式 | 在…上 | 在…上 |
| 8 | 6轴低功率模式 | 占空比循环 | 在…上 |

表11.ICM-20602的标准电源模式

注：各模式的功耗见第0节

# 可编程中断

ICM-20602具有可编程中断系统，可在INT和DRDY引脚上生成中断信号。状态标志指示中断的来源。中断源可以单独启用和禁用。

| 中断名称 | 单元 |
| --- | --- |
| 运动检测 | 运动 |
| FIFO溢出 | 外国直接投资公司 |
| FIFO水印 | 外国直接投资公司 |
| 数据就绪 | 传感器寄存器 |

表12.中断源表

有关中断启用/禁用寄存器和标志寄存器的信息，请参阅本文件第11节和第12节。下面将解释一些中断源。

### 唤醒运动中断

ICM-20602提供运动检测功能。合格运动样本是指来自任何轴的高通样本的绝对值超过用户可编程阈值的运动样本。以下步骤说明如何配置“运动唤醒中断”。

##### 步骤1：确保加速计正在运行

    - 在PWR_MGMT_1寄存器（0x6B）中，设置CYCLE=0，SLEEP=0，GYRO_STANDBY=0

    - 在PWR_MGMT_2寄存器（0x6C）中，设置STBY_XA=STBY_ YA=STTY_ZA=0，STBY_SG=STBY _YG=STBY-ZG=1

##### 步骤2：加速计配置

    - 在ACCEL_CONFIG2寄存器（0x1D）中，将ACCEL_FCHOICE_B设置为1，A_DLPF_CFG[2:0]设置为1（b001）

##### 步骤3：启用运动中断

    - 在INT_ENABLE寄存器（0x38）中，设置WOM_X_INT_EN=WOM_Y_INT_EN=WOM_Z_INT_EN=1，以启用X、Y和Z轴的运动中断

##### 步骤4：设置运动阈值

    - 在ACCEL_WOM_X_THR寄存器中设置X轴的运动阈值（0x20）

    - 在ACCEL_WOM_Y_THR寄存器中设置Y轴的运动阈值（0x21）

    - 在ACCEL_WOM_Z_THR寄存器中设置Z轴的运动阈值（0x22）

##### 步骤5：设置中断模式

    - 在ACCEL_INTEL_CTRL寄存器（0x69）中，清除位0（WOM_TH_MODE）以选择运动中断作为X、Y、Z轴启用中断的OR，并将位0设置为X、Y和Z轴启用的中断的and

##### 步骤6：启用加速度计硬件智能

    - 在ACCEL_INTEL_CTRL寄存器（0x69）中，设置ACCEL_INTEL_EN=ACCEL_ INTEL_MODE=1

##### 步骤7：设置唤醒频率

    - 在SMPLRT_DIV寄存器（0x19）中，设置SMPLRT-DIV[7:0]=3.9Hz–500Hz

##### 步骤8：启用循环模式（加速计低功率模式）

    - 在PWR_MGMT_1寄存器（0x6B）中，设置CYCLE=1

# 数字接口

### I2C和SPI串行接口

ICM-20602的内部寄存器和存储器可以使用400kHz的I2C或10MHz的SPI进行访问。SPI以四线模式运行。

| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | SCL/SPC | I2C串行时钟（SCL）；SPI串行时钟（SPC） |
| 3 | SDA/SDI | I2C串行数据（SDA）；SPI串行数据输入（SDI） |
| 4 | SA0/SDO | I2C从地址LSB（SA0）；SPI串行数据输出（SDO） |
| 5 | 反恐精英 | 芯片选择（0=SPI模式） |

表13.串行接口

注：为防止在使用SPI时切换到I2C模式，应通过将I2C_IF_DIS配置位设置为I2C_IF来禁用I2C接口。在等待第3.3.2节中“寄存器读/写启动时间”指定的时间后，应立即设置该位。有关I2C_IF寄存器中I2C_IF_DIS位的更多信息，请参阅本文件第10节和第11节。

### I2C接口

I2C是由信号串行数据（SDA）和串行时钟（SCL）组成的双线接口。一般来说，这些线路是漏极开路和双向的。在通用I2C接口实现中，连接的设备可以是主设备或从设备。主设备将从设备地址放在总线上，具有匹配地址的从设备确认主设备。

当与系统处理器通信时，ICM-20602始终作为从设备运行，因此系统处理器充当主设备。SDA和SCL线通常需要上拉电阻器到VDD。最大总线速度为400 kHz。

ICM-20602的从属地址为b110100X，长度为7位。7位地址的LSB位由引脚SA0上的逻辑电平确定。这允许两个ICM-20602连接到同一I2C总线。在该配置中使用时，其中一个设备的地址应为b1101000（引脚SA0为逻辑低），另一个的地址应是b1101001（引脚SA1为逻辑高）。

### I2C通信协议

启动（S）和停止（P）条件

当主机将START条件（S）置于总线上时，I2C总线上的通信开始，这被定义为当SCL线为HIGH时SDA线的HIGH到LOW转换（见下图）。总线被认为是繁忙的，直到主机在总线上设置STOP条件（P），这被定义为当SCL为HIGH时SDA线上的LOW到HIGH转换（见下图）。

此外，如果产生重复的START（Sr）而不是STOP条件，则总线保持忙碌。

S

P

SDA公司

SCL公司

启动条件停止条件

数据格式/确认

图8.启动和停止条件

I2C数据字节被定义为8位长。对于每次数据传输传输的字节数没有限制。传输的每个字节后必须跟随一个确认（ACK）信号。确认信号的时钟由主机生成，而接收机通过在确认时钟脉冲的高电平部分下拉SDA并将其保持为低电平来生成实际的确认信号。

如果从机正忙，并且在执行其他任务之前无法发送或接收另一字节的数据，它可以将SCL保持为低，从而迫使主机进入等待状态。从机就绪后，正常数据传输恢复，并释放时钟线（请参阅下图）。

发射机数据输出（SDA）

接收机数据输出（SDA）

来自主机的SCL

不承认

承认

开始

条件

确认用时钟脉冲

图9.I2C总线上的确认

通信

在开始与START条件（S）通信后，主机发送一个7位从机地址，后跟一个第8位，即读/写位。读/写位指示主设备是从从设备接收数据还是向从设备写入数据。然后，主设备释放SDA线并等待来自从属设备的确认信号（ACK）。传输的每个字节必须后跟一个确认位。为了进行确认，从属设备将SDA线拉低，并在SCL线的高时段保持低电平。数据传输总是由主机以STOP条件（P）终止，从而释放通信线路。但是，主设备可以生成重复的START条件（Sr），并在不首先生成STOP条件（P）的情况下寻址另一个从设备。当SCL为高时，SDA线上的低到高转换定义了停止条件。除启动和停止条件外，所有SDA更改应在SCL低时进行。

SDA公司

SCL公司

1 – 7

8

9

1 – 7

8

9

1 – 7

8

9

P

S

| 起始地址 | R/W | 确认 | 数据 | 确认 | 数据 | 确认 | 停止 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条件 |  |  |  |  |  |  | 条件 |

图10.完成I2C数据传输

要写入内部ICM-20602寄存器，主机发送开始条件（S），后跟I2C地址和写入位（0）。在第9个时钟周期（当时钟为高时），ICM-20602确认传输。然后，主机将寄存器地址（RA）放在总线上。ICM-20602确认收到寄存器地址后，主机将寄存器数据放到总线上。随后是ACK信号，数据传输可以通过停止条件（P）结束。要在最后一个ACK信号之后写入多个字节，主机可以继续输出数据，而不是发送停止信号。在这种情况下，ICM-20602自动递增寄存器地址并将数据加载到适当的寄存器。下图显示了单字节和双字节写入序列。

单字节写入序列

| 主人 | S | AD+W |  | 无线电广播 |  | 数据 |  | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奴隶 |  |  | 确认 |  | 确认 |  | 确认 |  |

突发写入序列

| 主人 | S | AD+W |  | 无线电广播 |  | 数据 |  | 数据 |  | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奴隶 |  |  | 确认 |  | 确认 |  | 确认 |  | 确认 |  |

要读取内部ICM-20602寄存器，主机发送一个开始条件，后跟I2C地址和写入位，然后是要读取的寄存器地址。当从ICM-20602接收到ACK信号时，主机发送一个开始信号，随后是从机地址和读取位。结果，ICM-20602发送ACK信号和数据。通信以未确认（NACK）信号和来自主机的停止位结束。NACK条件被定义为使得SDA线在第9时钟周期保持高电平。下图显示了单字节和双字节读取序列。

单字节读取序列

| 主人 | S | AD+W |  | 无线电广播 |  | S | AD+R |  |  | 纳克 | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奴隶 |  |  | 确认 |  | 确认 |  |  | 确认 | 数据 |  |  |

突发读取序列

| 主人 | S | AD+W |  | 无线电广播 |  | S | AD+R |  |  | 确认 |  | 纳克 | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奴隶 |  |  | 确认 |  | 确认 |  |  | 确认 | 数据 |  | 数据 |  |  |

### I2C术语

| 信号 | 描述 |
| --- | --- |
| S | 启动条件：当SCL为高时，SDA从高变低 |
| 公元 | 从属I2C地址 |
| W | 写入位（0） |
| R | 读取位（1） |
| 确认 | 确认：在第9个时钟周期，SDA线为低，而SCL线为高 |
| 纳克 | 未确认：SDA线在第9个时钟周期保持高电平 |
| 无线电广播 | ICM-20602内部寄存器地址 |
| 数据 | 发送或接收数据 |
| P | 停止条件：当SCL为高时，SDA从低变为高 |

  - SPI接口

表14.I2C术语

SPI是一种4线同步串行接口，使用两条控制线和两条数据线。在标准主从SPI操作期间，ICM-20602始终作为从设备运行。

对于主设备，从设备之间共享串行时钟输出（SPC）、串行数据输出（SDO）和串行数据输入（SDI）。每个SPI从设备都需要来自主设备的自己的芯片选择（CS）线。

CS在传输开始时变低（活动），在传输结束时变高（非活动）。一次只有一条CS线路处于活动状态，确保在任何给定时间只选择一个从机。非选定从属设备的CS线保持高电平，使其SDO线保持在高阻抗（高z）状态，从而不会干扰任何有源设备。

SPI操作功能

- 数据首先以MSB形式传递，最后以LSB形式传递

- 数据锁定在SPC的上升沿

- 数据应在SPC下降沿进行转换

- SPC的最大频率为10MHz

- SPI读和写操作在16个或更多时钟周期（两个或更多字节）内完成。第一个字节包含SPI地址，接下来的字节包含SPP数据。第一字节的第一位包含读/写位，并指示读（1）或写（0）操作。以下7位包含寄存器地址。在多字节读/写的情况下，数据为两个或更多字节：

SPI地址格式

| MSB公司 |  |  |  |  |  |  | 最低有效载荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/W | A6型 | A5型 | A4型 | A3型 | A2型 | A1级 | A0个 |

SPI数据格式

| MSB公司 |  |  |  |  |  |  | 最低有效载荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第7天 | 第6天 | 第5天 | 第4天 | 第3天 | 第2天 | 第1天 | D0级 |

- 支持单次或突发读/写。

CS2型

SPC-SDI-SDO

反恐精英

SPI从站2

反恐精英

CS1中

特别提款权

SDI公司

SPI从机1

主端

特殊目的公司

图11典型SPI主/从配置

# 串行接口注意事项

### ICM-20602支持的接口

ICM-20602支持其串行接口上的I2C通信。ICM-20602的I/O逻辑电平设置为VDDIO。

下图描述了ICM-20602的示例电路。它显示了相关的逻辑电平和电压连接。

视频显示器

ICM-20731A型

（0V-VDDIO）

视频视频

系统总线

VDD公司

系统

处理器IO

视频显示器

VDD公司

国际的

（0V-VDDIO）

SDA（0V-VDDIO）

（0V-VDDIO）

（0V-VDDIO）

SCL公司

同步

视频显示器

视频显示器

（0V，VDDIO）

广告0

ICM-20602型

图12.I/O级别和连接

# 寄存器映射

下表列出了ICM-20602的寄存器映射。请注意，在所有设备操作模式下都可以访问所有寄存器。

| 地址（十六进制） | 地址（12月） | 注册名称 | 串行I/F | 第7位 | 第6位 | 第5位 | 第4位 | 第3位 | 第2位 | 位1 | 位0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | 04 | XG_OFFS_TC_H | 读/写 | XG_OFFS_LP[5:0] |  |  |  |  |  | XG_OFFS_TC_H[9:8] |  |
| 05 | 05 | XG_OFFS_TC_L | 读/写 | XG_OFFS_TC_L[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 07 | YG_OFFS_TC_H | 读/写 | YG_OFFS_LP[5:0] |  |  |  |  |  | YG_OFFS_TC_H[9:8] |  |
| 08 | 08 | YG_OFFS_TC_L | 读/写 | YG_OFFS_TC_L[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| 0个 | 10 | ZG_OFFS_TC_H | 读/写 | ZG_OFFS_LP[5:0] |  |  |  |  |  | ZG_OFFS_TC_H[9:8] |  |
| 0个b | 11 | ZG_OFFS_TC_L | 读/写 | ZG_OFFS_TC_L[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| 0天 | 13 | 自我测试_加速 | 读/写 | XA_ST_DATA[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| 0秒 | 14 | 自测试加速度 | 读/写 | YA_ST_DATA[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| 第0页，共0页 | 15 | 自测试Z加速 | 读/写 | ZA_ST_DATA[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 19 | XG_OFFS_USRH | 读/写 | X_OFFS_USR[15:8] |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20 | XG_OFFS_USRL | 读/写 | X_OFFS_USR[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21 | YG_OFFS_USRH | 读/写 | Y_off_USR[15:8] |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22 | YG_OFFS_USRL | 读/写 | Y_off_USR[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 23 | ZG_OFFS_USRH | 读/写 | Z_OFFS_USR[15:8] |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 24 | ZG_OFFS_USRL | 读/写 | Z_OFFS_USR[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 25 | SMPLRT_DIV | 读/写 | SMPLRT_DIV[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| 1A号机组 | 26 | 配置 | 读/写 | - | FIFO_模式 | 外部同步设置[2:0] |  |  | DLPF_CFG[2:0] |  |  |
| 1B号 | 27 | 陀螺仪配置 | 读/写 | XG_秒 | YG_秒 | ZG_ST | FS_SEL[1:0] |  | - | fcoice_B[1:0] |  |
| 1厘米 | 28 | 加速配置 | 读/写 | XA_ST | 是（_ST） | ZA_ST | 加速度_FS_SEL[1:0] |  | - |  |  |
| 1天 | 29 | 加速配置2 | 读/写 | - |  | 12月2日CFG |  | 加速度_FCH声音B | A_DLPF_CFG |  |  |
| 第1页 | 30 | LP模式CFG | 读/写 | 陀螺仪 | G_AVGCFG[2:0] |  |  | - |  |  |  |
| 20 | 32 | 加速度_WOM_X_THR | 读/写 | 妇女_X_TH[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 33 | 加速妇女 | 读/写 | 女_女[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 34 | 加速度_WOM_Z_THR | 读/写 | 女_Z_TH[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 35 | FIFO_EN（_E） | 读/写 | - |  |  | 陀螺仪 | 加速（_F） | - |  |  |
| 36 | 54 | FSYNC_INT | 阅读以清除 | FSYNC_INT | - |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 55 | 整数PIN_CFG | 读/写 | INT_级别 | INT_OPEN（_O） | 门闩 _整数（_E） | 整数_RD _清除 | FSYNC_INT _水平 | FSYNC（同步） _INT模式（_M） _英语 | - |  |
| 38 | 56 | INT_ENABLE（_E） | 读/写 | 妇女_性别_性别 | 女性_性别 _英语 | 女_女_女 _英语 | 外国直接投资公司 _低的 _英语 | FSYNC_INT _英语 | GDRIVE_INT _英语 | - | 数据_时间_ EN |
| 39 | 57 | FIFO_WM_INT_STATUS状态 | 阅读以清除 | - | FIFO_WM_IN T | - |  |  |  |  |  |

| 地址（十六进制） | 地址（12月） | 注册名称 | 串行I/F | 第7位 | 第6位 | 第5位 | 第4位 | 第3位 | 第2位 | 位1 | 位0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3A号 | 58 | INT_状态 | 阅读以清除 | 妇女_性别 | 女性_性别 | 女_女_女 | 外国直接投资公司 _低的 _整数 | - | GDRIVE_INT | - | 数据 _RDY_整数 |
| 3B号 | 59 | 加速度_输出_ H | 读取 | 加速度_XOUT[15:8] |  |  |  |  |  |  |  |
| 3C中 | 60 | 加速度_XOUT_L | 读取 | 加速度_XOUT[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| 三维 | 61 | 加速_YOUT_H | 读取 | 加速[15:8] |  |  |  |  |  |  |  |
| 3E公司 | 62 | 加速_YOUT_L | 读取 | 加速[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| 第3页 | 63 | 加速度_ZOUT_H | 读取 | 加速度_ZOUT[15:8] |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 64 | 加速度_ZOUT_L | 读取 | 加速度_ZOUT[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 65 | 输出温度（_O） | 读取 | 温度输出[15:8] |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 66 | 输出_温度 | 读取 | 温度输出[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 67 | 陀螺仪输出 | 读取 | 陀螺_XOUT[15:8] |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 68 | 陀螺仪输出 | 读取 | 陀螺_XOUT[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 69 | 陀螺仪_YOUT_H | 读取 | 陀螺仪输出[15:8] |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 70 | 陀螺仪_YOUT_L | 读取 | 陀螺_YOUT[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 71 | 陀螺仪 | 读取 | 陀螺仪[15:8] |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 72 | 陀螺仪 | 读取 | 陀螺仪[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 80 | 自测试陀螺仪 | 读/写 | XG_ST_DATA[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 81 | 自测试陀螺仪 | 读/写 | YG_ST_DATA[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 82 | 自测试陀螺仪 | 读/写 | ZG_ST_DATA[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 96 | FIFO_WM_TH1 | 读/写 | - |  |  |  |  |  | FIFO_WM_TH[9:8] |  |
| 61 | 97 | FIFO_WM_TH2 | 读/写 | FIFO_WM_TH[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 104 | 信号路径设置 | 读/写 | - |  |  |  |  |  | 加速 _第一次 | 临时雇员 _第一次 |
| 69 | 105 | 加速INTEL_CTRL | 读/写 | 加速输入EL_EN | 加速英特尔 _模式 | - |  |  |  | 输出_最小值 | 女_女_女 |
| 6A中 | 106 | 用户CTRL | 读/写 | - | FIFO_EN（_E） | - |  |  | 外国直接投资公司 _第一次 | - | 信号编码 _第一次 |
| 6B中 | 107 | PWR_MGMT_1 | 读/写 | 设备_设置 | 睡眠 | 循环 | 陀螺仪备用 | 温度（_D） | 克莱塞尔[2:0] |  |  |
| 6C中 | 108 | 压水堆mgmt2 | 读/写 | - |  | stbyxa | STBY_YA | STBY_ZA | STBY_XG | STBY_YG | STBY_ZG |
| 70 | 112 | I2C_IF | 读/写 | - | I2C_IF_DIS | - |  |  |  |  |  |
| 72 | 114 | FIFO_计数 | 读取 | FIFO_计数[15:8] |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 115 | FIFO_计数 | 读取 | FIFO_计数[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 116 | FIFO_R_W | 读/写 | FIFO_数据[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 117 | 世界卫生组织_AM_I | 读取 | 哇哦[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 119 | XA_偏移_ H | 读/写 | XA_关闭[14:7] |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 120 | XA_OFFSET_L | 读/写 | XA_OFFS[6:0] |  |  |  |  |  |  | - |
| 7A中 | 122 | YA_OFFSET_H | 读/写 | 雅夫[14:7] |  |  |  |  |  |  |  |
| 7B中 | 123 | YA_OFFSET_L | 读/写 | 雅夫[6:0] |  |  |  |  |  |  | - |
| 7天 | 125 | ZA_OFFSET_H | 读/写 | ZA_OFFS[14:7] |  |  |  |  |  |  |  |
| 第7页 | 126 | ZA_OFFSET_L | 读/写 | ZA_OFFS[6:0] |  |  |  |  |  |  | - |

表15.寄存器映射

注：以_H和_L结尾的寄存器名分别包含内部寄存器值的高字节和低字节。

除以下寄存器外，所有寄存器的重置值均为0x00，自检寄存器也包含预编程值，重置后不会为0x00。

- 寄存器26（0x80）CONFIG

- 寄存器107（0x41）电源管理1

- 注册117（0x12）世界卫生组织

# 寄存器描述

本节介绍ICM-20602内每个寄存器的功能和内容。

注意：开机后，设备将进入睡眠模式。

### 寄存器描述

除非另有规定，否则所有寄存器的重置值均为“0

### 寄存器04–陀螺仪低噪声到低功率偏移移位和陀螺仪偏移温度补偿（TC）寄存器

寄存器名称：XG_OFFS_TC_H寄存器类型：读/写

寄存器地址：04（十进制）；04（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:2] | XG_OFFS_LP[5:0] | 存储陀螺仪输出中从低噪声模式到低功率模式的偏移偏移，以作为客户软件中的校正。2的补码数字代码，从+3.875dps开始0.125 dps/LSB 至-4dps。 |
| [1:0] | XG_OFFS_TC_H[9:8] | X陀螺仪10位偏移的第9位和第8位（2的补码） |

### 寄存器05–陀螺仪低噪声到低功率偏移移位和陀螺仪偏移温度补偿（TC）寄存器

寄存器名称：XG_OFFS_TC_L类型：读/写

寄存器地址：05（十进制）；05（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | XG_OFFS_TC_L[7:0]] | X陀螺仪10位偏移量的位7至0（2的补码） |

描述：

温度补偿（TC）寄存器用于减少由于温度变化引起的陀螺仪偏移变化。TC功能始终启用。然而，只有在工厂微调期间对TC系数进行编程时，才会进行补偿，该系数在通电或DEVICE_RESET之后加载到这些寄存器中。如果这些寄存器包含零值，温度补偿对芯片的偏移没有影响。TC寄存器在所有满标度模式下具有10位幅度和符号调整，分辨率为2.52 mdps/C步长。

如果这些寄存器在通电后包含非零值，则用户可以向其写入零，以查看没有温度变化的TC的偏移值。注意，这样做可能会导致偏移值超出正常环境温度（~25°C）以外的数据表“初始ZRO容差”。TC系数可以由用户通过加电或DEVICE_RESET恢复。

上述描述也适用于寄存器7-8和10-11。

### 寄存器07–陀螺仪低噪声到低功率偏移移位和陀螺仪偏移温度补偿（TC）寄存器

寄存器名称：YG_OFFS_TC_H寄存器类型：读/写

寄存器地址：07（十进制）；07（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:2] | YG_OFFS_LP[5:0] | 存储陀螺仪输出中从低噪声模式到低功率模式的偏移偏移，以作为客户软件中的校正。2的补码数字码， 0.125dps/LSB从+3.875dps到-4dps。 |
| [1:0] | YG_OFFS_TC_H[9:8] | Y陀螺仪10位偏移的第9位和第8位（2的补码） |

### 寄存器08–陀螺仪低噪声到低功率偏移移位和陀螺仪偏移温度补偿（TC）寄存器

寄存器名称：YG_OFFS_TC_L寄存器类型：读/写

寄存器地址：08（十进制）；08（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | YG_OFFS_TC_L[7:0]] | Y陀螺仪10位偏移的第7至0位（2的补码） |

### 寄存器10–陀螺仪低噪声到低功率偏移移位和陀螺仪偏移温度补偿（TC）寄存器

寄存器名称：ZG_OFFS_TC_H寄存器类型：读/写

寄存器地址：10（十进制）；0A（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:2] | ZG_OFFS_LP[5:0] | 存储陀螺仪输出中从低噪声模式到低功率模式的偏移偏移，以作为客户软件中的校正。2的补码数字 代码，0.125dps/LSB，从+3.875dps到-4dps。 |
| [1:0] | ZG_OFFS_TC_H[9:8] | Z陀螺仪10位偏移的第9位和第8位（2的补码） |

### 寄存器11–陀螺仪低噪声到低功率偏移移位和陀螺仪偏移温度补偿（TC）寄存器

寄存器名称：ZG_OFFS_TC_L寄存器类型：读/写

寄存器地址：11（十进制）；0B（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | ZG_OFFS_TC_L[7:0]] | Z陀螺仪10位偏移量的位7至0（2的补码） |

### 寄存器13至15个加速计自检寄存器

寄存器名称：SELF_TEST_X_ACCEL、SELF_TEST_Y_ACCEL和SELF_TST_Z_ACCEL类型：读/写

寄存器地址：13、14、15（十进制）；0D、0E、0F（十六进制）

| 寄存器 | 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自我测试_加速 | [7:0] | XA_ST_DATA[7:0] | 此寄存器中的值表示制造测试期间生成的自检输出。该值用于检查最终用户执行的后续自检输出。 |
| 自测试加速度 | [7:0] | YA_ST_DATA[7:0] | 此寄存器中的值表示制造测试期间生成的自检输出。该值用于检查最终用户执行的后续自检输出。 |
| 自测试Z加速 | [7:0] | ZA_ST_DATA[7:0] | 此寄存器中的值表示制造测试期间生成的自检输出。该值用于检查最终用户执行的后续自检输出。 |

将OTP中的自检代码转换为出厂自检测量的公式为：

ST _ OTP  (2620 / 2FS )*1.01(ST _code1) (lsb)

其中ST_OTP是存储在设备OTP中的值，FS是满标度值，ST_code基于InvenSense工厂最终测试中确定的自检值（ST_FAC），并根据以下公式计算：

日志（ST _ FAC/（2620/2FS））

装货单_代码 圆形(

日志（1.01）

)  1.

### 寄存器19–X陀螺仪偏移调整寄存器：高字节

寄存器名称：XG_OFFS_USRH寄存器类型：读/写

寄存器地址：19（十进制）；13（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | X_OFFS_USR[15:8] | X陀螺仪16位偏移量的15至8位（2的补码）。该寄存器用于从传感器输出中去除直流偏置。此寄存器中的值被添加到 陀螺仪传感器值。 |

### 寄存器20–X陀螺仪偏移调整寄存器：低字节

寄存器名称：XG_OFFS_USRL寄存器类型：读/写

寄存器地址：20（十进制）；14（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | X_OFFS_USR[7:0] | X陀螺仪16位偏移量的第7位到第0位（2的补码）。该寄存器用于从传感器输出中去除直流偏置。该寄存器中的值在进入传感器寄存器之前与陀螺仪传感器值相加。 |

### 寄存器21–Y陀螺仪偏移调整寄存器：高字节

寄存器名称：YG_OFFS_USRH寄存器类型：读/写

寄存器地址：21（十进制）；15（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | Y_off_USR[15:8] | Y陀螺仪16位偏移量的15至8位（2的补码）。该寄存器用于从传感器输出中去除直流偏置。此寄存器中的值相加 到陀螺仪传感器值，然后进入传感器寄存器。 |

### 寄存器22–Y陀螺仪偏移调整寄存器：低字节

寄存器名称：YG_OFFS_USRL寄存器类型：读/写

寄存器地址：22（十进制）；16（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | Y_off_USR[7:0] | Y陀螺仪16位偏移量的第7位到第0位（2的补码）。该寄存器用于从传感器输出中去除直流偏置。此寄存器中的值在运行前添加到陀螺仪传感器值 进入传感器寄存器。 |

### 寄存器23–Z陀螺仪偏移调整寄存器：高字节

寄存器名称：ZG_OFFS_USRH寄存器类型：读/写

寄存器地址：23（十进制）；17（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | Z_OFFS_USR[15:8] | Z陀螺仪16位偏移量的15至8位（2的补码）。该寄存器用于从传感器输出中去除直流偏置。此寄存器中的值在运行前添加到陀螺仪传感器值 进入传感器寄存器。 |

### 寄存器24–Z陀螺仪偏移调整寄存器：低字节

寄存器名称：ZG_OFFS_USRL寄存器类型：读/写

寄存器地址：24（十进制）；18（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | Z_OFFS_USR[7:0] | Z陀螺仪16位偏移量的第7位到第0位（2的补码）。该寄存器用于从传感器输出中去除直流偏置。在进入传感器之前，该寄存器中的值与陀螺仪传感器值相加 登记 |

### 寄存器25–采样率除法器

寄存器名称：SMPLRT_DIV寄存器类型：读/写

寄存器地址：25（十进制）；19（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | SMPLRT_DIV[7:0] | 除以内部采样率（请参阅寄存器CONFIG）以生成控制传感器数据输出率的采样率，即FIFO采样率。注：此寄存器仅在FCHOICE_B寄存器位为2'b00和（0<DLPF_CFG<7）时有效。 这是传感器寄存器的更新速率： 采样率=内部采样率/（1+SMPLRT_DIV） 其中INTERNAL_SAMPLE_RATE=1 kHz |

### 寄存器26–配置

寄存器名称：CONFIG寄存器类型：读/写

寄存器地址：26（十进制）；1A（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7] | - | 默认配置值为1。用户应将其设置为0。 |
| [6] | FIFO_模式 | 当设置为“1”时，当FIFO已满时，其他写入将不会写入FIFO。 当设置为“0”时，当FIFO已满时，将写入其他写入 以替换最旧的数据。 |
| [5:3] | 外部同步设置[2:0] | 允许对FSYNC引脚数据进行采样。 - 功能已禁用 - TEMP_OUT_L[0] - 陀螺仪_XOUT_L[0] - GYRO_YOUT_L[0] - 陀螺仪_ZOUT_L[0] - 加速度_XOUT_L[0] - ACCEL_YOUT_L[0] - 加速度_ZOUT_L[0] FSYNC将被锁存以捕获短选通。这样做的目的是，如果FSYNC触发，则锁存值会触发，但不会再次触发，直到采样率选通捕捉到新的锁存值。 |
| [2:0] | DLPF_CFG[2:0] | 对于要使用的DLPF，FCHOICE_B[1:0]为2'b00。 见下表。 |

当FCHOICE_B[1:0]=2b'00时，DLPF由DLPF_CFG配置。陀螺仪和温度传感器根据DLPF_CG和FCHOIC_B的值进行过滤，如下表所示。

| f选项_ B |  | DLPF_CFG | 陀螺仪 |  |  | 温度传感器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <1> | <0> |  | 3dB BW（赫兹） | 噪声BW（Hz） | 速率（kHz） | 3dB BW（赫兹） |
| 十、 | 1 | 十、 | 8173 | 8595.1 | 32 | 4000 |
| 1 | 0 | 十、 | 3281 | 3451.0 | 32 | 4000 |
| 0 | 0 | 0 | 250 | 306.6 | 8 | 4000 |
| 0 | 0 | 1 | 176 | 177.0 | 1 | 188 |
| 0 | 0 | 2 | 92 | 108.6 | 1 | 98 |
| 0 | 0 | 3 | 41 | 59.0 | 1 | 42 |
| 0 | 0 | 4 | 20 | 30.5 | 1 | 20 |
| 0 | 0 | 5 | 10 | 15.6 | 1 | 10 |
| 0 | 0 | 6 | 5 | 8.0 | 1 | 5 |
| 0 | 0 | 7 | 3281 | 3451.0 | 8 | 4000 |

### 寄存器27–陀螺仪配置

寄存器名称：GYRO_CONFIG寄存器类型：读/写

寄存器地址：27（十进制）；1B（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7] | XG_秒 | X陀螺仪自检 |
| [6] | YG_秒 | Y陀螺仪自检 |
| [5] | ZG_ST | Z陀螺自检 |
| [4:3] | FS_SEL[1:0] | 陀螺仪满标度选择：00=±250 dps 01= ±500 dps 10=±1000 dps 11=±2000 dps |
| [2] | - | 保留 |
| [1:0] | fcoice_B[1:0] | 用于绕过DLPF，如上面表1所示。 |

### 寄存器28–加速计配置

寄存器名称：ACCEL_CONFIG寄存器类型：读/写

寄存器地址：28（十进制）；1C（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7] | XA_ST | X Accel自检 |
| [6] | 是（_ST） | Y加速自检 |
| [5] | ZA_ST | Z Accel自检 |
| [4:3] | 加速度_FS_SEL[1:0] | 加速满刻度选择： ±2克（00）、±4克（01）、±8克（10）、±16克（11） |
| [2:0] | - | 保留 |

### 寄存器29–加速计配置2

寄存器名称：ACCEL_CONFIG2寄存器类型：读/写

寄存器地址：29（十进制）；1D（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [5:4] | DEC2_CFG[1:0] | 低功率加速度计模式的平均滤波器设置：0=平均4个样本 1 = Average 8 samples 2 = Average 16 samples 3 = Average 32 samples |
| [3] | 加速_选项_ B | 用于绕过DLPF，如下表所示。 |
| [2:0] | A_DLPF_CFG | 加速计低通滤波器设置如下表2所示。 |

加速计数据速率和带宽（低噪声模式）

| 加速_选项_ B | A_DLPF_CFG | 加速度计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3dB BW（赫兹） | 噪声BW（Hz） | 速率（kHz） |
| 1 | 十、 | 1046.0 | 1100.0 | 4 |
| 0 | 0 | 218.1 | 235.0 | 1 |
| 0 | 1 | 218.1 | 235.0 | 1 |
| 0 | 2 | 99.0 | 121.3 | 1 |
| 0 | 3 | 44.8 | 61.5 | 1 |
| 0 | 4 | 21.2 | 31.0 | 1 |
| 0 | 5 | 10.2 | 15.5 | 1 |
| 0 | 6 | 5.1 | 7.8 | 1 |
| 0 | 7 | 420.0 | 441.6 | 1 |

DLPF滤波器块的数据输出速率可以进一步降低1/（1+SMPLRT_DIV），其中SMPLRT-DIV是8位整数。以下是以这种方式（Hz）在低噪声模式下可为加速计配置的ODR的一小部分：

3.91、7.81、15.63、31.25、62.50、125、250、500、1K

下表列出了一些示例ODR在低功率操作模式下可用的近似加速度计滤波器带宽。

在低功率操作模式下，加速计是占空比的。下表显示了加速计低功耗模式的一些示例配置。

|  | 平均值 | 1倍 | 4倍 | 8倍 | 16倍 | 32倍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加速_选项_ B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12月2日CFG | 十、 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | A_DLPF_CFG | 十、 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | 吨（毫秒） | 1.084 | 1.84 | 2.84 | 4.84 | 8.84 |
|  | NBW（赫兹） | 1100 | 442 | 236 | 122 | 62 |
|  | 3dB BW（赫兹） | 1046 | 420 | 219 | 111 | 56 |
|  | 噪声典型值（mg rms） | 3.3 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 0.79 |
| SMPLRT_DIV | ODR（赫兹） | 低功耗加速度计模式电流消耗（µA） |  |  |  |  |
| 255 | 3.91 | 9.4 | 10.2 | 11.5 | 13.8 | 18.5 |
| 127 | 7.81 | 10.7 | 12.4 | 14.7 | 19.6 | 28.9 |
| 99 | 10 | 11.4 | 13.7 | 16.6 | 22.6 | 34.7 |
| 63 | 15.63 | 13.3 | 16.7 | 21.5 | 30.8 | 49.7 |
| 31 | 31.25 | 18.3 | 25.4 | 34.8 | 53.6 | 91.2 |
| 19 | 50 | 24.4 | 35.8 | 50.8 | 80.8 | 141.1 |
| 15 | 62.5 | 28.4 | 42.7 | 61.5 | 99.0 | 174.3 |
| 9 | 100 | 40.7 | 63.5 | 93.6 | 153.7 | 303.3 |
| 7 | 125 | 48.8 | 77.4 | 114.8 | 190.1 | N/A |
| 4 | 200 | 73.4 | 118.8 | 178.9 | 299.3 |  |
| 3 | 250 | 89.6 | 146.5 | 221.6 | N/A |  |
| 1 | 500 | 171.1 | 284.9 | N/A |  |  |

### 寄存器30–陀螺仪低功耗模式配置

寄存器名称：LP_MODE_CFG寄存器类型：读/写

寄存器地址：30（十进制）；1E（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7] | 陀螺仪 | 当设置为“1”时，启用低功率陀螺仪模式。默认设置为“0 |
| [6:4] | G_AVGCFG[2:0] | 低功耗陀螺仪模式的平均滤波器配置。默认设置为“000 |
| [3:0] | - | 保留 |

要在陀螺仪低功率模式或6轴低功率模式下工作，GYRO_CYCLE应设置为“1”。陀螺仪滤波器配置由设置平均滤波器配置的G_AVGCFG[2:0]确定。它不依赖于DLPF_CFG[2:0]。

下表显示了陀螺仪低功耗模式的一些示例配置。

|  | 平均值 | 1倍 | 2倍 | 4倍 | 8倍 | 16倍 | 32倍 | 64倍 | 128倍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G_AVGCFG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | NBW（赫兹） | 650.8 | 407.1 | 224.2 | 117.4 | 60.2 | 30.6 | 15.6 | 8.0 |
|  | 3dB BW（赫兹） | 622 | 391 | 211 | 108 | 54 | 27 | 14 | 7 |
|  | 噪声TYP （dps rms） | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.016 | 0.011 |
| SMPLRT_DIV | ODR（赫兹） | 低功耗陀螺仪模式电流消耗（mA） |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | 3.9 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.90 | 1.01 | 1.23 |
| 99 | 10.0 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.87 | 0.95 | 1.09 | 1.37 | 1.94 |
| 65 | 15.2 | 0.83 | 0.84 | 0.87 | 0.92 | 1.03 | 1.24 | 1.67 | 2.53 |
| 64 | 15.4 | 0.83 | 0.84 | 0.87 | 0.92 | 1.03 | 1.25 | 1.69 | N/A |
| 33 | 29.4 | 0.87 | 0.90 | 0.95 | 1.05 | 1.26 | 1.68 | 2.51 | N/A |
| 32 | 30.3 | 0.87 | 0.90 | 0.95 | 1.06 | 1.28 | 1.70 | N/A | N/A |
| 19 | 50.0 | 0.93 | 0.98 | 1.06 | 1.24 | 1.60 | 2.30 | N/A | N/A |
| 17 | 55.6 | 0.95 | 1.00 | 1.10 | 1.29 | 1.69 | 2.47 | N/A | N/A |
| 16 | 58.8 | 0.96 | 1.01 | 1.11 | 1.32 | 1.74 | N/A | N/A | N/A |
| 9 | 100.0 | 1.08 | 1.17 | 1.35 | 1.70 | 2.41 | N/A | N/A | N/A |
| 7 | 125.0 | 1.16 | 1.27 | 1.49 | 1.93 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | 142.9 | 1.21 | 1.34 | 1.59 | 2.09 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 | 200.0 | 1.38 | 1.56 | 1.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | 250.0 | 1.53 | 1.75 | 2.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 333.3 | 1.78 | 2.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### 寄存器32–唤醒运动阈值：X轴加速度计

寄存器名称：ACCEL_WOM_X_THR寄存器类型：读/写

寄存器地址：32（十进制）；20（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | 妇女_X_TH[7:0] | 该寄存器保存X轴运动唤醒中断的阈值 加速计。 |

### 寄存器33–唤醒运动阈值：Y轴加速度计

寄存器名称：ACCEL_WOM_Y_THR寄存器类型：读/写

寄存器地址：33（十进制）；21（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | 女_女[7:0] | 该寄存器保存Y轴运动唤醒中断的阈值 加速计。 |

### 寄存器34–唤醒运动阈值：Z轴加速度计

寄存器名称：ACCEL_WOM_Z_THR寄存器类型：读/写

寄存器地址：34（十进制）；22（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | 女_Z_TH[7:0] | 该寄存器保存Z轴运动唤醒中断的阈值 加速计。 |

### 寄存器35–FIFO启用

寄存器名称：FIFO_EN寄存器类型：读/写

寄存器地址：35（十进制）；23（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:5] | - | 保留 |
| [4] | 陀螺仪 | 1–写入TEMP_OUT_H、TEMP_AUT_L、GYRO_XOUT_H，GYRO_ XOUT_L、HYRO_YOUT_H， GYRO_YOUT_L、GYRO_ ZOUT_H和GYRO _ZOUT_L以采样率发送到FIFO；如果启用，即使数据路径处于备用状态，也会发生数据缓冲。 0–功能已禁用 |
| [3] | ACCEL_FIFO_EN | 1–写入ACCEL_XOUT_H、ACCELXOUT_L、ACCEL _YOUT_H和ACCELYOUT_L， ACCEL_ZOUT_H、ACCELZOUT_L、TEMP_OUT_H和TEMP_AUT_L以采样率发送到FIFO； 0–功能已禁用 |
| [2:0] | - | 保留 |

注：如果GYRO_FIFO_EN和ACCEL_FIFO_EN均为1，则以采样率将ACCELXOUT_H、ACCELYOUT_L、ACCEL YOUT_H，ACCELZOUT_H和ACCEL ZOUT_L写入FIFO。

### 寄存器54–FSYNC中断状态

寄存器名称：FSYNC_INT寄存器类型：READ to CLEAR

寄存器地址：54（十进制）；36（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7] | FSYNC_INT | 当产生FSYNC中断时，该位自动设置为1。该位清除 在读取寄存器之后，将其设置为0。 |

### 寄存器55–INT/DRDY引脚/旁路启用配置

寄存器名称：INT_PIN_CFG寄存器类型：读/写

寄存器地址：55（十进制）；37（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7] | INT_级别 | 1–INT/DRDY引脚的逻辑电平为低电平。 0–INT/DRDY引脚的逻辑电平为高电平。 |
| [6] | INT_OPEN（_O） | 1–INT/DRDY引脚配置为开路漏极。 0–INT/DRDY引脚配置为推挽式。 |
| [5] | 闭锁 | 1–INT/DRDY引脚电平保持，直到中断状态被清除。 0–INT/DRDY引脚指示中断脉冲的宽度为50us。 |
| [4] | INT_RD_CLEAR | 1–如果执行任何读取操作，则清除中断状态。 0–仅通过读取INT_status寄存器清除中断状态 |
| [3] | FSYNC_INT_LEVEL | 1–作为中断的FSYNC引脚的逻辑电平为低电平。 0–作为中断的FSYNC引脚的逻辑电平为高电平。 |
| [2] | 模式同步 | 当该位等于1时，FSYNC引脚将在转换到FSYNC_INT_level指定的电平时触发中断。当该位等于0时，FSYNC引脚被禁用 防止引起中断。 |
| [1:0] | - | 保留。 |

### 寄存器57–FIFO水印中断状态

寄存器名称：FIFO_WM_INT_STATUS寄存器类型：READ to CLEAR

寄存器地址：57（十进制）；39（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [6] | FIFO_WM_INT | FIFO水印中断状态。读取时清除。 |

### 寄存器58–中断状态

寄存器名称：INT_STATUS寄存器类型：READ to CLEAR

寄存器地址：58（十进制）；3A（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7] | 妇女_性别 | X轴加速度计WoM中断状态。读取时清除。 |
| [6] | 女性_性别 | Y轴加速度计WoM中断状态。读取时清除。 |
| [5] | 女_女_女 | Z轴加速度计WoM中断状态。读取时清除。 |
| [4] | FIFO_flow_INT | 当产生FIFO缓冲区溢出时，该位自动设置为1。钻头 读取寄存器后，清除为0。 |
| [3] | - | 保留。 |
| [2] | GDRIVE_INT | 陀螺仪驱动系统就绪中断 |
| [1] | - | 保留 |
| [0] | 数据_ RDY_ INT | 当产生数据就绪中断时，该位自动设置为1。该位清除为 读取寄存器后为0。 |

### 寄存器59至64–加速度计测量：X轴高字节

寄存器名称：ACCEL_XOUT_H寄存器类型：只读

寄存器地址：59（十进制）；3B（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | 加速度_XOUT[15:8] | 加速度计x轴数据的高字节。 |

寄存器名称：ACCEL_XOUT_L寄存器类型：只读

寄存器地址：60（十进制）；3C（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | 加速度_XOUT[7:0] | 加速计x轴数据的低字节。 |

寄存器名称：ACCEL_YOUT_H寄存器类型：只读

寄存器地址：61（十进制）；3D（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | 加速[15:8] | 加速度计y轴数据的高字节。 |

寄存器名称：ACCEL_YOUT_L寄存器类型：只读

寄存器地址：62（十进制）；3E（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | 加速[7:0] | 加速计y轴数据的低字节。 |

寄存器名称：ACCEL_ZOUT_H寄存器类型：只读

寄存器地址：63（十进制）；3F（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | 加速度_ZOUT[15:8] | 加速度计z轴数据的高字节。 |

寄存器名称：ACCEL_ZOUT_L寄存器类型：只读

寄存器地址：64（十进制）；40（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | 加速度_ZOUT[7:0] | 加速度计z轴数据的低字节。 |

### 寄存器65至66–温度测量

寄存器名称：TEMP_OUT_H寄存器类型：只读

寄存器地址：65（十进制）；41（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | 温度输出[15:8] | 温度传感器输出的低字节 |

寄存器名称：TEMP_OUT_L寄存器类型：只读

寄存器地址：66（十进制）；42（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [7:0] | 温度输出[7:0] | 温度传感器输出的高字节 |  |  |
|  |  |  | TEMP_degC=（TEMP_OUT[15:0]/温度敏感度）+ 房间温度_偏移 其中温度敏感度=326.8 LSB/ºC 房间温度偏移=25ºC |  |

### 寄存器67至72–陀螺仪测量

寄存器名称：GYRO_XOUT_H寄存器类型：只读

寄存器地址：67（十进制）；43（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | 陀螺_XOUT[15:8] | X轴陀螺仪输出的高字节 |

寄存器名称：GYRO_XOUT_L寄存器类型：只读

寄存器地址：68（十进制）；44（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | 陀螺_XOUT[7:0] | X轴陀螺仪输出GYRO_XOUT=GYRO_Sensitivity*X_angular_rate NominalFS_SEL=0的低位字节 |

寄存器名称：GYRO_YOUT_H寄存器类型：只读

寄存器地址：69（十进制）；45（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | 陀螺仪输出[15:8] | Y轴陀螺仪输出的高字节 |

寄存器名称：GYRO_YOUT_L寄存器类型：只读

寄存器地址：70（十进制）；46（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | 陀螺_YOUT[7:0] | Y轴陀螺仪输出的低字节 GYRO_YOUT=GYRO_Sensitivity*Y_angular_rate名义FS_SEL=0 |

寄存器名称：GYRO_ZOUT_H寄存器类型：只读

寄存器地址：71（十进制）；47（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | 陀螺仪[15:8] | Z轴陀螺仪输出的高字节 |

寄存器名称：GYRO_ZOUT_L寄存器类型：只读

寄存器地址：72（十进制）；48（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [7:0] | 陀螺仪[7:0] | Z轴陀螺仪输出的低字节 |  |  |  |
|  |  |  | 陀螺仪= | 陀螺仪灵敏度*Z角速率 |  |
|  |  |  | 名义上的 条件 | FS_SEL=0 陀螺仪灵敏度=131 LSB/（º/s） |  |

### 寄存器80至82–陀螺仪自检寄存器

寄存器名称：SELF_TEST_X_GYRO、SELF_TEST_Y_GYRO、SELF_TEST_Z_GYO类型：读/写

寄存器地址：80、81、82（十进制）；50、51、52（六角）

| 寄存器 | 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自测试陀螺仪 | [7:0] | XG_ST_DATA[7:0] | 此寄存器中的值表示制造测试期间生成的自检输出。此值用于检查 最终用户执行的后续自检输出。 |
| 自测试陀螺仪 | [7:0] | YG_ST_DATA[7:0] | 此寄存器中的值表示制造测试期间生成的自检输出。此值用于检查 最终用户执行的后续自检输出。 |
| 自测试陀螺仪 | [7:0] | ZG_ST_DATA[7:0] | 此寄存器中的值表示制造测试期间生成的自检输出。此值用于检查 最终用户执行的后续自检输出。 |

将OTP中的自检代码转换为出厂自检测量的公式为：

ST _ OTP  (2620 / 2FS )*1.01(ST _code1) (lsb)

其中ST_OTP是存储在设备OTP中的值，FS是满标度值，ST_code基于InvenSense工厂最终测试中确定的自检值（ST_FAC），并根据以下公式计算：

日志（ST _ FAC/（2620/2FS））

装货单_代码 圆形(

日志（1.01）

)  1.

### 寄存器96至97–FIFO水印阈值（字节数）

寄存器名称：FIFO_WM_TH1寄存器类型：读/写

寄存器地址：96（十进制）；60（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [1:0] | FIFO_WM_TH[9:8] | FIFO水印阈值（字节数）。水印中断为 如果阈值设置为“0”，则禁用。默认值为00000000。 |

寄存器名称：FIFO_WM_TH2寄存器类型：读/写

寄存器地址：97（十进制）；61（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | FIFO_WM_TH[7:0] | FIFO水印阈值（字节数）。水印中断为 如果阈值设置为“0”，则禁用。默认值为00000000。 |

寄存器FIFO_WM_TH[9:0]设置FIFO水印阈值电平（0-1023）。在使用此功能之前，用户应确保寄存器0x1A的位7设置为0。当FIFO计数等于或高于水印级别时（FIFO_count[15:0]≥ FIFO_WM_TH[9:0]），并且系统不在FIFO读取过程中，会触发中断。中断将设置FIFO水印中断状态寄存器字段FIFO_WM_INT=1，如果在脉冲模式下配置，INT引脚将发出脉冲，如果在锁存模式下配置则设置为激活电平。与其他中断不同，寄存器位FIFO_WM_INT不被读取以清除。相反，每当读取FIFO_R_W寄存器时，FIFO_WM_INT状态位将自动清除。同时，如果INT引脚配置为锁存模式，则INT引脚也将被清除。

FIFO水印中断和INT引脚在FIFO的第一次读取（仅第一次读取）时被清除。如果在FIFO读取结束时，FIFO计数等于或高于水印级别，则中断状态位和INT引脚将再次设置。如果INT引脚配置为锁存操作，它将等待主机完成读取，以设置为活动电平。

### 寄存器104–信号路径重置

寄存器名称：SIGNAL_PATH_RESET寄存器类型：读/写

寄存器地址：104（十进制）；68（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:2] | - | 保留 |
| [1] | 第一次加速 | 重置加速数字信号路径。注：传感器寄存器未清除。使用SIG_COND_RST清除传感器寄存器。 |
| [0] | 温度（_RST） | 重置温度数字信号路径。注：传感器寄存器未清除。使用SIG_COND_RST清除传感器寄存器。 |

### 寄存器105–加速计智能控制

寄存器名称：ACCEL_INTEL_CTRL寄存器类型：读/写

寄存器地址：105（十进制）；69（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7] | 加速英特尔 | 此位启用运动唤醒检测逻辑 |
| [6] | 加速英特尔模式 | - –请勿使用 - –将当前样本与先前样本进行比较 |
| [5:2] | - | 保留 |
| [1] | 输出_限制 | 为避免将传感器输出限制为小于0x7FFF，请将此位设置为1 每次ICM-20602通电时。 |
| [0] | 妇女_模式 | 0–在所有启用的加速度计阈值的OR上设置WoM中断1–在所有已启用的加速度传感器阈值的AND上设置WoM中断 默认设置为0 |

### 寄存器106–用户控制

寄存器名称：USER_CTRL寄存器类型：读/写

寄存器地址：106（十进制）；6A（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7] | - | 保留 |
| [6] | FIFO_EN（_E） | 1–启用FIFO操作模式。 0–禁用串行接口的FIFO访问。 |
| [5] | - | 保留 |
| [4] | - | 保留 |
| [3] | - | 保留 |
| [2] | FIFO_RST | 1–重置FIFO模块。重置是异步的。此位在一个时钟周期后自动清除 内部20MHz时钟。 |
| [1] | - | 保留 |
| [0] | SIG_COND_RST | 1–重置所有陀螺仪数字信号路径、加速度数字信号路径和温度数字信号路径。 该位还清除所有传感器寄存器。 |

### 寄存器107–电源管理1

寄存器名称：PWR_MGMT_1寄存器类型：读/写

寄存器地址：107（十进制）；6B（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [7] | 设备_设置 | 1–重置内部寄存器并恢复默认设置。该位自动清除 一旦重置完成，则设置为0。 |  |  |  |
| [6] | 睡眠 | 当设置为1时，芯片被设置为睡眠模式。 |  |  |  |
| [5] | 循环 | 当设置为1，并且SLEEP和STANDBY未设置为1时，芯片将在睡眠和以SMPLRT_DIV确定的速率采集单个加速度计样本之间循环 注：当通过PWR_MGMT_2寄存器位禁用所有加速计轴并启用循环时，芯片将以上述各寄存器确定的速率唤醒，但不会占用任何时间 样品。 |  |  |  |
| [4] | 陀螺仪备用 | 设置后，陀螺仪驱动和锁相环电路被启用，但感测路径被禁用。这 是一种允许快速启用陀螺仪的低功率模式。 |  |  |  |
| [3] | 温度（_D） | 当设置为1时，此位禁用温度传感器。 |  |  |  |
| [2:0] | 克莱塞尔[2:0] |  | 密码 | 时钟源 |  |
|  |  |  | 0 | 内部20 MHz振荡器 |  |
|  |  |  | 1 | 自动选择最佳可用时钟源–PLL（如果准备好），否则使用内部 振荡器 |  |
|  |  |  | 2 | 自动选择最佳可用时钟源–PLL（如果准备好），否则使用内部 振荡器 |  |
|  |  |  | 3 | 自动选择最佳可用时钟源–PLL（如果准备好），否则使用内部 振荡器 |  |
|  |  |  | 4 | 自动选择最佳可用时钟源–PLL（如果准备好），否则使用内部 振荡器 |  |
|  |  |  | 5 | 自动选择最佳可用时钟源–PLL（如果准备好），否则使用内部 振荡器 |  |
|  |  |  | 6 | 内部20 MHz振荡器 |  |
|  |  |  | 7 | 停止时钟并使定时发生器复位 |  |

注：CLKSEL[2:0]的默认值为001。需要将CLKSEL[2:0]设置为001才能实现完整的陀螺仪性能。

### 寄存器108–电源管理2

寄存器名称：PWR_MGMT_2寄存器类型：读/写

寄存器地址：108（十进制）；6C（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7] | - | 保留 |
| [6] | - | 保留 |
| [5] | stbyxa | 1–X加速计已禁用 0–X加速计打开 |
| [4] | STBY_YA | 1–Y加速计被禁用 0–Y加速计打开 |
| [3] | STBY_ZA | 1–Z加速计已禁用 0–Z加速计打开 |
| [2] | STBY_XG | 1–X陀螺仪被禁用 0–X陀螺仪打开 |
| [1] | STBY_YG | 1–Y陀螺仪被禁用 0–Y陀螺仪打开 |
| [0] | STBY_ZG | 1–Z陀螺仪被禁用 0–Z陀螺仪打开 |

### 寄存器112–I2C接口

寄存器名称：I2C_IF寄存器类型：读/写

寄存器地址：112（十进制）；70（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7] | - | 保留 |
| [6] | I2C_IF_DIS | 1–禁用I2C从模块，将串行接口仅置于SPI模式。 |
| [5:0] | - | 保留 |

### 寄存器114和115–FIFO计数寄存器

寄存器名称：FIFO_COUNTH寄存器类型：只读

寄存器地址：114（十进制）；72（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | FIFO_计数[15:8] | 高位，count表示FIFO中写入的字节数。 读取此字节将锁存FIFO_COUNTH和FIFO_CUNTL的数据。 |

寄存器名称：FIFO_COUNTL寄存器类型：只读

寄存器地址：115（十进制）；73（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | FIFO_计数[7:0] | 低位，count表示FIFO中写入的字节数。注：必须读取FIFO_COUNTL才能锁存FIFO_CUNTH和FIFO_COUNTL的新数据。 |

### 寄存器116–FIFO读写

寄存器名称：FIFO_R_W寄存器类型：读/写

寄存器地址：116（十进制）；74（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | FIFO_数据[7:0] | 读/写命令为FIFO提供读或写操作。 |

描述：

该寄存器用于从FIFO缓冲器读取和写入数据。

数据按照寄存器号的顺序（从最低到最高）写入FIFO。如果所有FIFO启用标志（见下文）均已启用，则寄存器59至72的内容将按采样率顺序写入。

当传感器数据寄存器（寄存器59至72）的内容在FIFO_ EN（寄存器35）中被设置为1时。

如果FIFO缓冲区溢出，状态位FIFO_OFLOW_INT将自动设置为1。该位位于INT_status（寄存器58）中。当FIFO缓冲区溢出时，最旧数据将丢失，新数据将写入FIFO，除非寄存器26 CONFIG，位[6]FIFO_MODE=1。

如果FIFO缓冲区为空，读取寄存器FIFO_DATA将返回唯一值0xFF，直到新数据可用。正常数据不能指示0xFF，因此0xFF给出了FIFO为空的可靠指示。

### 注册117–我是谁

注册名称：世界卫生组织AM I注册类型：只读

寄存器地址：117（十进制）；75（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | 哇米 | 注册以向用户指示正在访问哪个设备。 |

此寄存器用于验证设备的身份。WHOAMI的内容是一个8位设备ID。寄存器的默认值为0x12。这与应用程序处理器在从I2C控制器上看到的设备的I2C地址不同。ICM-20602的I2C地址为0x68或0x69，取决于AD0引脚上驱动的值。

### 寄存器119、120、122、123、125、126–加速计偏移寄存器

寄存器名称：XA_OFFSET_H寄存器类型：读/写

寄存器地址：119（十进制）；77（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | XA_关闭[14:7] | X加速计偏移抵消的高位。±16g完全抵消 缩放模式，15位0.98-mg步长 |

寄存器名称：XA_OFFSET_L寄存器类型：读/写

寄存器地址：120（十进制）；78（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:1] | XA_OFFS[6:0] | X加速计偏移抵消的低位。±16g完全抵消 缩放模式，15位0.98-mg步长 |
| [0] | - | 保留。 |

寄存器名称：YA_OFFSET_H寄存器类型：读/写

寄存器地址：122（十进制）；7A（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | 雅夫[14:7] | Y加速计偏移抵消的高位。±16g完全抵消 缩放模式，15位0.98-mg步长 |

寄存器名称：YA_OFFSET_L寄存器类型：读/写

寄存器地址：123（十进制）；7B（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:1] | 雅夫[6:0] | Y加速计偏移抵消的低位。±16g完全抵消 缩放模式，15位0.98-mg步长 |
| [0] | - | 保留。 |

寄存器名称：ZA_OFFSET_H寄存器类型：读/写

寄存器地址：125（十进制）；7D（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:0] | ZA_OFFS[14:7] | Z加速计偏移抵消的高位。±16g完全抵消 缩放模式，15位0.98-mg步长 |

寄存器名称：ZA_OFFSET_L寄存器类型：读/写

寄存器地址：126（十进制）；7E（六角）

| 钻头 | 姓名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| [7:1] | ZA_OFFS[6:0] | Z加速计偏移抵消的低位。±16g完全抵消 缩放模式，15位0.98-mg步长 |
| [0] | - | 保留。 |

# 使用注释

### 温度传感器数据

只要FIFO被启用，温度传感器数据就会进入FIFO，除非温度被明确禁用，否则传感器处于活动状态。

### 仅加速度计低噪声模式

从睡眠中醒来后，仅加速计低噪声模式下的第一个输出样本始终具有1ms延迟，与ODR无关。

### 加速度计低功耗模式

在加速计低功率模式下更改SMPLRT_DIV寄存器的值将在旧ODR上最多一个样本后生效。

### 传感器模式改变

当从低功率模式切换到低噪声模式时，由于滤波器切换和稳定，可能会在陀螺仪或加速计输出处观察到不稳定的输出样本。未结算输出样本的数量取决于过滤器和ODR设置。通过选择与所选ODR一致的最宽低噪声模式滤波器带宽，将未经处理的输出样本的数量最小化。

### 陀螺仪待机模式下的温度传感器

在从陀螺仪低功率模式（Gyro_CYCLE=1）过渡到陀螺仪待机模式期间，除了关闭陀螺仪轴（轴）外，如果禁用加速度，温度传感器也将关闭。当Accel被禁用时，为了在陀螺仪待机模式期间保持温度传感器开启，应遵循以下步骤：

    - 在进入待机模式之前，将GYRO_CYCLE=0设置为至少一个ODR循环

    - 进入待机模式前，至少有一个陀螺仪轴处于开启状态

    - 设置GYRO_STANDBY=1

### 陀螺仪模式改变

设置GYRO_CYCLE位后，陀螺仪将花费一个ODR时钟周期从低噪声模式切换到低功率模式。

如果在打开陀螺仪之前将GYRO_CYCLE设置为1，则第一个采样将来自低噪声模式，这可能不是一个固定值。因此，在这种情况下，建议忽略一读。

### 电源管理1寄存器设置

需要将CLKSEL[2:0]设置为001（自动选择）以获得完全性能。

### 未列出的寄存器位置

请勿在睡眠模式下读取未列出的寄存器位置，因为这可能会导致设备挂断，需要重启才能恢复操作。

### 陀螺仪关闭时的时钟转换

当陀螺仪开启时，片上主时钟源将是陀螺仪时钟（假设CLKSEL[2:0]=001用于自动选择模式）；否则，只要部件不处于睡眠模式，主时钟源将是内部振荡器。在电源模式转换期间，每当陀螺仪被禁用且部件进入非睡眠模式时，片上主时钟源将从陀螺仪时钟转换到内部振荡器。完成此转换需要大约20µs。

### 睡眠模式

仅当PWR_MGMT_2中的Sleep位设置为“1”时，零件才会进入睡眠模式。如果SLEEP位为“0”，位STBY_[X，Y，Z]A和STBY_[X，Z，Z]G均设置为“1”，则加速度计和陀螺仪将关闭，但片上主时钟仍将运行并消耗电源。

### 低功耗模式下FIFO读取无需特殊操作

在包括低功率模式在内的所有模式下都可以使用FIFO。

### 陀螺仪待机程序

使用陀螺仪待机模式时必须遵循以下预防措施和程序：进入待机模式时应遵循的预防措施：

    - 当设置gyro_standby＝1时，用户将确保至少有一个陀螺仪轴为ON。

从陀螺仪待机切换到陀螺仪关闭的程序：

    - 用户应首先将gyro_standby设置为0

    - 接下来，关闭陀螺仪x/y/z。

# 装配

本节提供了组装封装在LGA封装中的InvenSense微机电系统（MEMS）陀螺仪的一般指南。

### 轴的方向

下图显示了灵敏度轴的方向和旋转极性。注意图13中的针脚1标识符（•）。

+Z

+Z

+Y

+X

+X

+Y

12

图13.灵敏度轴和旋转极性的方向

### 12.1包装尺寸

16引线LGA（3x3x0.75）mm NiAu焊盘饰面

图14.包装尺寸

|  | 符号 | 尺寸（毫米） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最小值 | 笔名 | 马克斯 |
| 总厚度 | A. | 0.7 | 0.75 | 0.8 |
| 基板厚度 | A1级 | 0.105参考 |  |  |
| 模具厚度 | A2型 | 参考0.63 |  |  |
| 车身尺寸 | D | 2.9 | 3 | 3.1 |
|  | E | 2.9 | 3 | 3.1 |
| 引线宽度 | W | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
| 引线长度 | L | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
| 引线间距 | e | 0.5磅/平方厘米 |  |  |
| 潜在客户计数 | n | 16 |  |  |
| 边缘球中心到中心 | 第1天 | 2个BSC |  |  |
|  | E1级 | 1个BSC |  |  |
| 身体中心至接触球 | 标准差 | --- |  |  |
|  | 东南方 | --- |  |  |
| 钢球宽度 | b | --- | --- | --- |
| 钢球直径 |  | --- |  |  |
| 钢球开口 |  | --- |  |  |
| 球节距 | e1级 | --- |  |  |
| 球数（Ball Count） | n1个 | --- |  |  |
| 预焊接 |  | --- | --- | --- |
| 包装边缘公差 | 美国航空航天局 | 0.1 |  |  |
| 模具平面度 | 英国广播公司 | 0.2 |  |  |
| 共面性 | ddd公司 | 0.08 |  |  |
| 球偏移量（包装） | 欧洲 | --- |  |  |
| 球偏移（球） | 自由飞行时间 | --- |  |  |
| 引线边缘到封装边缘 | M | 0.05 | 0.1 | 0.15 |

表16.包装尺寸表

# 零件号包装标记

ICM-20608设备的零件号包装标记总结如下：

| 零件号 | 零件号包装标记 |
| --- | --- |
| ICM-20602型 | 第62页 |

#### 俯视图

I62 X X X X AWW

零件编号

批次可追溯性代码

A = Assembly Sublot Number WW = Work Week

图15零件号包装标记

# 修订历史记录

| 修订日期 | 修订 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 10/03/2016 | 1.0 | 初始版本 |

- 环境合规性

ICM-20602符合RoHS和绿色标准。如报告HS-ICM-20602A《材料申报数据表》所示，ICM-20602完全符合环境要求。

环境声明免责声明：

InvenSense认为这些环境信息是正确的，但不能保证准确性或完整性。上述部件组成的符合性文件已存档。InvenSense将制造分包出去，此处包含的信息是基于从供应商和供应商处收到的数据，而这些数据未经InvenSensense验证。

据信，InvenSense提供的信息准确可靠。但是，InvenSense不对其使用或因其使用而侵犯第三方的专利或其他权利承担任何责任。规格如有更改，恕不另行通知。InvenSense保留对本产品（包括其电路和软件）进行更改的权利，以改进其设计和/或性能，恕不另行通知。InvenSense不对本文件中包含的信息和规范做出任何明示或暗示的保证。InvenSense不对因本文档中包含的信息或因使用其中详述的产品和服务而引起的任何索赔或损害承担责任。这包括但不限于基于侵犯专利、版权、面具作品和/或其他知识产权的索赔或损害。

InvenSense拥有并在本文件中描述的某些知识产权受专利保护。根据InvenSense的任何专利或专利权，未通过暗示或其他方式授予许可。本出版物取代并替换以前提供的所有信息。注册商标是其各自公司的财产。InvenSense传感器不应用于开发、储存、生产或使用任何常规或大规模毁灭性武器，或用于任何其他武器或威胁生命的应用，以及任何其他生命关键应用，如医疗设备、运输、航空航天和核仪器、海底设备、发电厂设备、，防灾和预防犯罪设备。

©2016 InvenSense，股份有限公司.保留所有权利。InvenSense、Sensing Everything、MotionTracking、Motion Processing、MotionProcessor、MotionFusion、MotionApps、Digital Motion Processor和InvenSense徽标是InvenSense，股份有限公司的商标。其他公司和产品名称可能是其关联的各公司的商标。

©2016 InvenSense，股份有限公司.保留所有权利。